德清县环境质量报告书

（二〇二一年度）

编写单位：德清县生态环境监测站

主    编：宋  婉

编    写：鲍旭东、陶伟丰、严思泽

审    定：朱征豪

目  录

目  录	- 0 -

综  述	- 1 -

第一章  水环境质量状况	- 2 -

一、总体情况	- 2 -

二、常规监测断面水质状况	- 3 -

（一）整体水质状况	- 4 -

（二）市控以上断面水质状况	- 5 -

（三）县控断面水质状况	- 7 -

（四）各河流段水质状况	- 8 -

二、  出入境交接断面水质评价	- 11 -

（一）出境断面总体水质状况	- 11 -

（二）交接断面水质变化状况	- 11 -

三、主要饮用水源地水质评价	- 15 -

四、  2021年度县级“河长制”河道水质监测年报	- 16 -

第二章 大气环境质量状况	- 21 -

一、 大气环境质量状况	- 21 -

（一）评价标准	- 21 -

（二）评价方法	- 21 -

（三）监测结果	- 21 -

第三章   城市声环境状况	- 24 -

一、功能区噪声状况	- 24 -

二、道路交通噪声状况	- 24 -

三、区域环境噪声状况	- 24 -

附件：德清县地表水水质监测断面分布图	25

# 综  述

2021年全县16个地表水监测断面中， 全部断面水质达到Ⅱ、Ⅲ类标准，满足功能要求断面为100%，与2020年持平。市控以上9个地表水监测断面中，Ⅱ、Ⅲ类水质断面占100%，满足功能要求断面比例为100%，与2020年持平；县控7个地表水监测断面中，Ⅱ、Ⅲ类水质断面占100%，满足功能要求水质断面为100%，与2020年持平。

全县地表水水质整体为优，其中东苕溪、东部平原河网水质均为优。

全县出境断面水质达标率为100%，与2020年相同。相比上年，氨氮浓度下降。2021年省对县交接断面水质考核结果为优秀，市对县交接断面水质考核结果均为优秀。

全县主要集中式饮用水源地武康水厂、乾元水厂饮用水源地水质达标率均为100%。

全县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB30951996）二级标准，全县环境空气质量优良率为91.0%，PM2.5年平均值为0.027mg/m3。

# 第一章  水环境质量状况

## 一、总体情况

（一）监测断面设置

1、常规监测断面：2021年全县设置16个地表水常规监测断面，以控制级别分为县控7个断面，市控及以上9个断面；以流域分，东笤溪流域9个断面，东部平原河网7个断面。

2、县域出入境断面：设置入境断面4个，出境断面6个（其中省级4个）。

3、主要集中式饮用水水源地：武康水厂和乾元水厂。

4、其他断面：适应水环境综合整治要求和“河长制”考核设置的断面32个。

（二）水质评价

指标选取、统计方法、河流水质评价方法均参照《地表水环境质量评价方法（试行）》。

根据《地表水环境质量评价方法（试行）》对河流及水系定性评价，评价方法详见表1-1、表1-2。

表1-1    河流水系水质定性评价方法

| 水质类别 | 水质状况 |
| --- | --- |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例≥90% | 优 |
| 75%≤Ⅰ～Ⅲ类水质比例≤90% | 良好 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例<75%，且劣Ⅴ类水质比例<20% | 轻度污染 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例<75%，且20%≤劣Ⅴ类水质比例<40% | 中度污染 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例<75%，且劣Ⅴ类水质比例≥40% | 重度污染 |

表1-2  断面水质定性评价方法

| 水质类别 | 水质状况 |
| --- | --- |
| Ⅰ～Ⅱ类水质 | 优 |
| Ⅲ类水质 | 良好 |
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 |
| Ⅴ类水质 | 中度污染 |
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 |

## 二、常规监测断面水质状况

全县16个常规监测断面中，Ⅱ类、Ⅲ类水质断面比例分别为31.25%、68.75%，满足功能要求监测断面比例为100%，水质相比2020年无变化。详见图1-1、表1-3

图1-1 地表水监测断面水质情况

表1-3  水质类别结果与2020年比较

| 水质类别 | 与2020年全年比较 |
| --- | --- |
| Ⅱ～Ⅲ类 | 持平 |
| Ⅳ类 | / |
| Ⅴ～劣Ⅴ类 | / |
| 满足功能要求 | / |

### （一）整体水质状况

参照《地表水环境质量评价方法（试行）》对水质定性评价的方法，对德清县整体水质情况进行定性评价，全县地表水整体水质为优。详见表1-4。

表1-4  全县整体水质状况统计表              单位：%

| 年度 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | IV类 | V类 | 劣V类 | 满足功能要求 | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 37.50 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 优 |
| 2021 | 31.25 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 优 |

2021年德清县地表水断面水质较好，无超标断面。相比2020年，我县水质一直处于较好状态，Ⅱ～Ⅲ类水质比例和满足功能要求断面均为100%。详见图1-2。

图1-2  全县整体水质变化情况

### （二）市控以上断面水质状况

全县9个市控以上断面总体水质为优，水质类别分布情况详见表1-5、图1-3。Ⅱ类~Ⅲ类水质断面比例为100%，满足功能要求断面比例为100%。具体情况见表1-6。

相比2020年，市控以上断面水质保持较好状态，表现在Ⅱ类~Ⅲ类水质断面比例和满足功能要求的断面比例均为100%。

表1-5  市控以上断面水质类别分布情况         单位：%

| 年度 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | IV类 | V类 | 劣V类 | 满足功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2021 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 100 |

图1-3   2021年市控以上断面水质类别比例示意图

表1-6  市控以上控断面水质类别具体情况

| 控制级别 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 主要超标因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国省控 | 城南翻水站 | Ⅲ | Ⅱ | / |
|  | 山水渡 | Ⅲ | Ⅲ | / |
| 市控 | 对河口 | Ⅲ | Ⅰ | / |
|  | 上横 | Ⅲ | Ⅲ | / |
|  | 晚村 | Ⅲ | Ⅲ | / |
|  | 含山 | Ⅲ | Ⅲ | / |
|  | 下渚湖 | Ⅲ | Ⅲ | / |
|  | 黄婆漾 | Ⅲ | Ⅲ | / |
|  | 湖家埭 | Ⅱ | Ⅱ | / |

### （三）县控断面水质状况

全县7个县控断面总体水质为优，水质类别分布情况详见表1-7、图1-4。Ⅱ类~Ⅲ类水质断面比例为100%，满足功能要求断面比例为100%，具体情况见表1-8。与2020年相比，县控断面水质满足功能要求比例无变化。

表1-7  县控断面水质类别分布情况         单位：%

| 年度 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | IV类 | V类 | 劣V类 | 满足功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 42.9 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2021 | 28.6 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 100 |

图1-4   县控断面水质类别比例示意图

表1-8  县控断面水质类别具体情况

| 控制级别 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 主要超标因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县控 | 百亩漾 | Ⅲ | Ⅲ | / |
|  | 六洞桥 | Ⅱ | Ⅱ | / |
|  | 韶村漾 | Ⅲ | Ⅲ | / |
|  | 北代舍桥 | Ⅲ | Ⅲ | / |
|  | 转水湾 | Ⅲ | Ⅲ | / |
|  | 三家村桥 | Ⅲ | Ⅲ | / |
|  | 对河口水库中 | Ⅱ | Ⅱ | / |

### （四）各河流段水质状况

2021年，全县2个水系Ⅱ~Ⅲ类水质断面比例东苕溪和东部平原河网均为100%；满足功能断面比例也均为100%。水质状况均为优。详见表1-9、图1-5、图1-6。

表1-9  各河流段水质状况统计

单位：%

| 河流名称 | 年度 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | IV类 | V类 | 劣V类 | 满足功能要求 | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东苕溪 | 2020 | 66.7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 优 |
|  | 2021 | 66.7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 优 |
| 东部平原河网 | 2020 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 优 |
|  | 2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 优 |

图1-5 各水系满足功能要求示意图

图1-6 各水系水质类别及变化情况

2021年东苕溪监测断面水质符合Ⅱ类、Ⅲ类标准的比例分别为55.6%、44.4%，满足功能要求的断面比例为100%，水质状况为优。详见表1-10。

表1-10  东苕溪各断面水质状况统计

| 河流 名称 | 断面名称 | 断面级别 | 功能要求 | 水质现状 | 主要超标因子 | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 苕 溪 | 城南翻水站 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | / | 优 |
|  | 上横 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 |
|  | 湖家埭 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | / | 优 |
|  | 六洞桥 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | / | 优 |
|  | 对河口 | 市控 | Ⅲ | Ⅰ | / | 优 |
|  | 对河口水库中 | 县控 | Ⅱ | Ⅱ | / | 优 |
|  | 下渚湖 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 |
|  | 三家村桥 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 |
|  | 山水渡 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 |

2021年东部平原河网Ⅱ类、Ⅲ类水质断面比例分别为0、100%，满足功能要求断面比例为100%，水质状况为优。详见表1-11。

表1-11 东部平原河网各断面水质状况统计

| 河流名称 | 断面名称 | 断面级别 | 功能要求 | 水质现状 | 主要超标因子 | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 部 平 原 河 网 | 晚村 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 |
|  | 含山 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 |
|  | 黄婆漾 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 |
|  | 转水湾 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 |
|  | 北代舍桥 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 |
|  | 百亩漾 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 |
|  | 韶村漾 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | / | 良好 |

## 二、  出入境交接断面水质评价

### （一）出境断面总体水质状况

2021年，全县6个出境断面中Ⅱ类、Ⅲ类、IV类水质断面比例分别为33.3%、66.7%、0，水质达标率为100%。出境断面全年水质达标率与2020年相比无变化。详见图1-7。

图1-7   出境断面水质类别比例

### （二）交接断面水质变化状况

2021年，德清县入境断面Ⅱ类、Ⅲ类、IV类水质断面比例分别25%、75%、0，相比上年高锰酸盐指数、氨氮浓度有所下降。出境断面Ⅱ类、Ⅲ类、IV类水质断面比例分别为33.3%、66.7%、0，相比上年氨氮浓度有所下降。具体情况详见表1-12，1-13、图1-8到1-10。

表1-12  2021年出入境交接断面水质监测结果    单位：毫克/升

| 性质 | 年份 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出境 | 2020年 | 4.00 | 0.219 | 0.124 |
|  | 2021年 | 3.80 | 0.258 | 0.099 |
| 入境 | 2020年 | 3.38 | 0.300 | 0.144 |
|  | 2021年 | 4.32 | 0.404 | 0.150 |
| Ⅲ类水质评价标准 |  | 6.0 | 1.0 | 0.2 |

图1-8  出、入境断面高锰酸盐指数浓度比较

图1-9  出、入境断面氨氮浓度比较

图1-10  出、入境断面总磷浓度比较

| 性质 | 断面名称 | 2021年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODMn | NH3-N | TP | 水质类别 | CODMn | NH3-N | TP | 水质类别 |  |
| 出境 | 晚村 | 4.1 | 0.163 | 0.079 | Ⅲ | 4.0 | 0.182 | 0.117 | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 含山 | 4.4 | 0.321 | 0.172 | Ⅲ | 4.2 | 0.208 | 0.167 | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 东升 | 3.3 | 0.228 | 0.090 | Ⅱ | 3.4 | 0.155 | 0.115 | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 南寺桥 | 4.4 | 0.382 | 0.111 | Ⅲ | 4.7 | 0.350 | 0.131 | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 沈家墩 | 4.1 | 0.336 | 0.121 | Ⅲ | 5.8 | 0.330 | 0.178 | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 湖家埭 | 2.5 | 0.115 | 0.022 | Ⅱ | 1.9 | 0.090 | 0.036 | Ⅱ | Ⅱ |
| 入境 | 武林头 | 4.9 | 0.359 | 0.169 | Ⅲ | 3.5 | 0.248 | 0.117 | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 奉口 | 3.7 | 0.306 | 0.057 | Ⅱ | 3.0 | 0.160 | 0.076 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 四通桥 | 4.7 | 0.533 | 0.178 | Ⅲ | 3.4 | 0.382 | 0.186 | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 荷花坟 | 4.0 | 0.417 | 0.194 | Ⅲ | 3.6 | 0.409 | 0.177 | Ⅲ | Ⅲ |
| Ⅲ类水质评价标准 |  | 6.0 | 1.0 | 0.2 |  | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.2 |  |

表1-13  2021年全县交接断面水质监测结果                     单位：毫克/升

## 三、主要饮用水源地水质评价

全县主要集中式饮用水源地中，武康水厂和乾元水厂饮用水源地水质较好，达标率均为100%。详见表1-14。

表1-14   饮用水源地水质达标率统计评价表

| 水源地名称 |  | 监测频次 | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 武康水厂 |  | 1次/月 | 100 |
| 乾元水厂 |  | 1次/月 | 100 |
| 备注 | 1、按频次评价，达标率为达标的频次与监测总频次的比值。 2、评价项目为GB3838-2002《地表水环境质量标准》表1、表2除水温、化学需氧量、总氮、粪大肠菌群的25项指标。 |  |  |

## 四、  2021年度县级“河长制”河道水质监测年报

根据德清县委、县政府《德清县水环境综合治理实施方案》和《德清县建立“河长制”实施方案》通知要求，设置了32个监测断面。各断面年度检查结果与评价汇总如下：

表1-15   洋溪港水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 南湖二桥 | 4.7 | 0.48 | 0.11 | 57 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 北代舍桥 | 4.8 | 0.49 | 0.12 | 32 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 西栅漾 | 4.2 | 0.32 | 0.09 | 33 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

表1-16  东苕溪水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 奉口 | 3.7 | 0.34 | 0.06 | 19 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 城南翻水站 | 4.0 | 0.22 | 0.04 | 57 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 幸福大桥 | 4.8 | 0.25 | 0.09 | 32 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 东升 | 4.3 | 0.29 | 0.07 | 42 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

表1-17 京杭运河水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 新安大桥 | 4.7 | 0.32 | 0.13 | 62 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 荷叶浦漾 | 4.8 | 0.46 | 0.13 | 21 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 韶村漾 | 4.8 | 0.32 | 0.14 | 29 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 含 山 | 4.5 | 0.31 | 0.10 | 159 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

表1-18龙溪水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 德清大闸 | 4.7 | 0.28 | 0.09 | 27 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 转水湾 | 4.5 | 0.43 | 0.11 | 129 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 山水渡 | 4.8 | 0.38 | 0.11 | 83 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 沈家墩 | 4.4 | 0.39 | 0.13 | 158 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

表1-19  盐官下河水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 德清大闸 | 4.7 | 0.28 | 0.09 | 27 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 三里塘桥 | 3.8 | 0.37 | 0.10 | 50 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 城头漾 | 4.8 | 0.46 | 0.10 | 29 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 太平桥 | 4.7 | 2.26 | 0.16 | 49 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |

表1-20 余英溪水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 对河口 | 2.0 | 0.10 | 0.02 | 9 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 万堰坝 | 3.0 | 0.13 | 0.04 | 20 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 山东弄闸 | 3.8 | 0.15 | 0.07 | 25 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 永平路桥 | 5.1 | 0.47 | 0.19 | 25 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 兴山桥 | 4.2 | 0.59 | 0.08 | 19 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 新盟桥 | 4.5 | 0.32 | 0.08 | 19 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

表1-21 长山河（德清段）水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 洛舍大闸 | 4.6 | 0.18 | 0.08 | 135 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 乐善桥 | 4.8 | 0.38 | 0.11 | 35 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 周家墩桥 | 4.6 | 0.31 | 0.12 | 27 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

表1-22阜溪（包括阜溪南港、阜溪北港）水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 山东弄闸 | 3.8 | 0.15 | 0.07 | 25 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 郭林桥 | 4.6 | 0.42 | 0.09 | 30 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 上横 | 4.1 | 0.60 | 0.07 | 20 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 五四瓜桥 | 3.3 | 0.12 | 0.04 | 28 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

表1-23杭湖锡线（十字港+老龙溪）水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 武林头 | 4.8 | 0.53 | 0.10 | 49 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 黄婆漾 | 4.7 | 0.57 | 0.07 | 20 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 平政高桥 | 4.7 | 0.66 | 0.09 | 35 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 山水渡 | 4.8 | 0.38 | 0.11 | 83 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

表1-24金鹅山港水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 伟业路桥 | 4.5 | 0.46 | 0.11 | 20 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 城西闸 | 4.6 | 0.30 | 0.10 | 29 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

表1-25湘溪水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 公门桥 | 4.2 | 0.27 | 0.07 | 30 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

表1-26东庄桥港水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 平政高桥 | 4.7 | 0.66 | 0.09 | 35 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 乐善桥 | 4.8 | 0.38 | 0.11 | 35 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

表1-27大东港水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 钱塘桥 | 4.9 | 1.13 | 0.10 | 50 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
| 油车大桥 | 4.9 | 0.68 | 0.13 | 35 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |

表1-28东大港水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 启航大桥 | 4.5 | 0.47 | 0.09 | 19 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 明珠大道桥 | 4.6 | 0.40 | 0.09 | 27 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

表1-29 18条河流水质监测结果与评价

| 监测点位 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年 | 2020年 |
| 荷叶浦漾 | 4.8 | 0.46 | 0.13 | 21 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 晚村 | 4.6 | 0.33 | 0.13 | 57 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 寿昌桥 | 4.8 | 0.27 | 0.06 | 29 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 下跨塘桥 | 4.7 | 0.27 | 0.08 | 25 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 曲溪大桥 | 4.5 | 0.48 | 0.11 | 44 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 湖家埭 | 2.5 | 0.12 | 0.03 | 25 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 县桥 | 6.5 | 2.93 | 0.75 | 23 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 黎民桥 | 4.7 | 0.58 | 0.09 | 18 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 六洞桥 | 2.4 | 0.14 | 0.03 | 18 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 风泱高桥 | 4.4 | 0.31 | 0.10 | 24 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 后溪桥 | 4.6 | 0.35 | 0.10 | 19 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 杨家山桥 | 4.4 | 0.24 | 0.09 | 49 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 坟桥港桥 | 4.7 | 0.22 | 0.13 | 39 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 万安桥 | 4.1 | 0.40 | 0.10 | 25 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 三家村桥 | 4.4 | 0.20 | 0.10 | 58 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| 万安桥 | 4.1 | 0.40 | 0.10 | 25 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 西栅漾 | 4.2 | 0.32 | 0.09 | 33 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 钟管二桥 | 4.6 | 0.59 | 0.10 | 29 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 塔圆桥 | 4.5 | 0.49 | 0.10 | 26 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 太平桥 | 4.7 | 2.26 | 0.16 | 47 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| 德润桥 | 4.5 | 0.41 | 0.11 | 78 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

# 第二章 大气环境质量状况

## 一、 大气环境质量状况

### （一）评价标准

环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），评价项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共六项；降尘采用省控标准值，为8.0吨/平方公里·月。

表2-1  环境空气质量标准（GB3095－2012）

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级标准 | 二级标准 |  |
| 二氧化硫（SO2) | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 |
|  | 日平均 | 50 | 150 |  |
| 二氧化氮（NO2) | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  | 日平均 | 80 | 80 |  |
| 可吸入颗粒物PM10 | 年平均 | 40 | 70 |  |
|  | 日平均 | 50 | 150 |  |
| 可吸入颗粒物PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  | 日平均 | 35 | 75 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 100 | 160 |  |
| 一氧化碳（CO) | 日平均 | 4 | 4 | mg/m3 |

### （二）评价方法

以《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定的评价范围、时段、项目和统计方法等执行。

### （三）监测结果

1、监测结果数据

2021年度德清县环境空气监测结果详见表2-2。

表2-2 德清县2021年度环境空气监测结果表

| 月份 | 二氧化硫 |  | 二氧化氮 |  | 一氧化碳 |  | 臭氧 |  | 可吸入颗粒物PM2.5 |  | 可吸入颗粒物PM10 |  | 降尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月均值 (μg/m3) | 日均值超标率（%） | 月均值 (μg/m3) | 日均值超标率（%） | 月均值 (mg/m3) | 日均值超标率（%） | 月均值 (μg/m3) | 日均值超标率（%） | 月均值 (μg/m3) | 日均值超标率（%） | 月均值 (μg/m3) | 日均值超标率（%） | (吨/平方公里·月) |
| 01月 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0.7 | 0 | 56 | 0 | 39 | 3.2 | 84 | 0 | 2.8 |
| 02月 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | 26 | 0 | 51 | 0 | 2.8 |
| 03月 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0 | 28 | 0 | 61 | 3.2 | 2.3 |
| 04月 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 3.3 | 26 | 0 | 53 | 3.3 | 2.0 |
| 05月 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0.5 | 0 | 119 | 25.8 | 23 | 0 | 43 | 0 | 1.8 |
| 06月 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 0 | 120 | 30.0 | 21 | 0 | 36 | 0 | 1.6 |
| 07月 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 83 | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 | 1.6 |
| 08月 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0.6 | 0 | 104 | 6.5 | 20 | 0 | 33 | 0 | 1.6 |
| 09月 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0.6 | 0 | 117 | 20.0 | 25 | 0 | 42 | 0 | 1.8 |
| 10月 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0.6 | 0 | 91 | 0 | 23 | 0 | 40 | 0 | 2.0 |
| 11月 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0.6 | 0 | 67 | 0 | 31 | 0 | 56 | 0 | 2.2 |
| 12月 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 51 | 12.9 | 81 | 3.2 | 2.7 |
| 平均值 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0.6 | 0 | 89 | 7.1 | 27 | 1.4 | 51 | 0.8 | 2.1 |

2021年全县城市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10、一氧化碳、臭氧和可吸入颗粒物PM2.5的浓度年均值分别为5μg/m3、25μg/m3、51μg/m3、0.6 mg/m3、89μg/m3和27μg/m3，日均值超标率分别为0％、0％、0.8％、0％、7.1％和1.4％。

2、年均统计结果

表2-3  2021年各项目年均值监测结果统计表

（单位：μg/m3、CO为mg/m3）

| 区域名称 | 年度 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德清县 | 2021年 | 5 | 25 | 51 | 27 | 0.6 | 89 |
|  | 2020年 | 4 | 23 | 49 | 26 | 0.7 | 93 |
|  | 2019年 | 5 | 28 | 60 | 35 | 0.7 | 97 |
|  | 2018年 | 6 | 28 | 59 | 36 | 0.7 | 94 |

3、 环境指数评价

2021年，德清县环境空气质量优良率为91.0%，同比下降0.8个百分点。

表2-4   2021年德清县空气质量统计表

单位：天

| 区域名称 | 年 度 | 有效 总天数 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德清县 | 2021 | 365 | 142 | 190 | 28 | 5 | 0 | 0 | 91.0 |
|  | 2020 | 366 | 142 | 194 | 28 | 2 | 0 | 0 | 91.8 |
|  | 2019 | 365 | 84 | 217 | 58 | 6 | 0 | 0 | 82.5 |
|  | 2018 | 365 | 110 | 187 | 59 | 9 | 0 | 0 | 81.4 |

德清县超标的33天中，PM2.5为首要污染物的有5天，占15.2%；NO2有0天，占0%；O3有26天，占78.8%；PM10有2天，占6.1%。

就单项指数而言，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项污染物的单项指数平均值分别为0.08、0.7、0.73、0.77、0.22、0.94。其中O3为六项污染因子中最高，其次为PM2.5，是城市环境空气的主要污染物；SO2、CO单项指数最低，全县综合指数为3.44。详见下表。

表2-5   2021我县空气质量单项指数统计表

| 区域名称 | 空气质量单项指数 |  |  |  |  |  | 综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |  |
| 德清县 | 0.08 | 0.7 | 0.73 | 0.77 | 0.22 | 0.94 | 3.44 |

# 第三章   城市声环境状况

## 一、功能区噪声状况

表3-1 德清县功能区噪声监测结果

| 区域 名称 | 年度 | 1类功能区 |  | 2类功能区 |  | 3类功能区 |  | 4类功能区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 德清县 | 2021年 | 52.2 | 42.8 | 55.9 | 46.9 | 59.0 | 48.7 | 58.1 | 49.6 |
|  | 2020年 | 52.0 | 42.5 | 56.5 | 48.5 | 60.0 | 53.0 | 63.0 | 53.0 |

（注：“红色”数字表示超标。）

昼间1类、2类、3类、4类功能区噪声均达到功能区要求，夜间1类、2类、3类、4类功能区均达到功能区要求。

## 二、道路交通噪声状况

道路交通噪声分别为62.8分贝，低于国家70分贝的控制值要求。详见表3-2。

表3-2 德清县2021年交通噪声监测结果及与上年同期比较

| 区域 | 年份 | 道路总长 (公里) | 超标路段长度（公里） | 超标率(％) | 平均车流量（辆/20分钟） | Leq平均值 （分贝） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德清县 | 2021年 | 50.614 | 0 | 0 | 203 | 62.8 |
|  | 2020年 | 50.614 | 0 | 0 | 218 | 65.1 |

## 三、区域环境噪声状况

德清县区域环境噪声为55.8分贝，比去年上升0.3分贝。

# 附件：德清县地表水水质监测断面分布图