文明施工技术措施

一、工程概况

安吉县实验小学新建工程项目位于湖州市安吉县玉华路原实验小学内，南临浦源大道，总建筑面积约为41107平方米；教学楼，框架结构，地上四层，地下一层，建筑面积9603.8㎡；教学楼及实验楼，框架结构，地上四层，地下一层，建筑面积13516.5㎡；行政楼及报告厅，框架结构，地上一至四层，建筑面积4083.6㎡；食堂及风雨球场，框架结构，地上三层，地下一层，建筑面积5451.1㎡；门卫，框架结构，地上一层，建筑面积152.1㎡；车库地下室，框剪结构，地下一层，建筑面积8299.9㎡。

建设单位：安吉云会建设管理有限责任公司

设计单位：浙江新中环建筑设计有限公司

勘察单位：核工业湖州工程勘察院

监理单位：浙江求是工程咨询监理有限公司

施工单位：云南省建设投资控股集团有限公司

二、责任体系

1、由我总承包单位对文明施工全面责任，分包单位应当服从总包单位的管理，对总包单位负责；

2、施工单位应当编制文明施工措施方案并组织实施；

3、项目经理是建设工程文明施工第一责任人，对施工现场文明施工负直接责任；

4、施工现场应当建立文明施工责任制度和管理体制，明确责任人，实行文明施工目标管理；

5、施工单位必须专项列支并合理使用文明施工与环境保护措施费，确保专款专用。

根据本工程特点，结合单位的实际情况，我公司建立以项目经理为组长的现场文明施工管理领导班子，领导成员明确分工，各尽其职，并配置专职文明施工管理人员，监督检查现场文明管理。

（1）项目经理负责监督管理文明施工措施费，确保经费及时到位，保证每分措施费用于文明施工中，监督文明施工有序进行。

（2）技术负责人负责指挥文明施工具体工作，布置文明施工任务，监督各分包单位文明施工是否到位，监督各管理人员对文明施工是否尽职尽责，并以身作则，带领项目部各管理人员及各班组做好文明施工工作。编写文明施工专项方案，制作五图一牌以及有关标识牌，规范施工围档及有关设施，从细节做好文明施工工作。

（3）施工员听从项目经理及技术负责人安排，教育工人严格按文明施工规范进行施工操作。按规范安装好施工围档及标识牌，并随时做好文明施工标识牌的保护工作。

（4）材料员发挥自己个人本职工作，尽快及时地购买或制作标识牌以及文明施工其它用品，并做好保护措施。

（5）质检员负责监督检查文明施工用品是否及时到位，现场文明施工工作是否及时准确到位。

（6）后勤人员严格按文明施工的有关规定，做好场地、食堂、宿舍等重点部位的卫生工作，确保文明环境，保障饮食安全。积极做好后勤保障工作，给参加施工的职工创造一个良好的工作，学习和生活环境，要关心广大职工和民工的衣、食、住、行。使之安心工作无后顾之忧。

文明施工组织机构图

项目经理

项目副经理

项目技术负责人

其他分包经理

文明施工部

器材物资部

工程技术部

劳资工会小组

文明施工的督促检查

文明施工用品质量和数量的控制

文明措施方案

施的制订

职工入场文明施工教育

质检员

文明设施检查规章制度及落实情况

后勤人员

施工现场及食堂等部位的清洁卫生

材料员

文明施工的施工技术交底及材料及的购置

工长

文明施工用品的供应及质量检查

施工班组

标识牌等文明施工用品的正确使用及保护措施

三、管理目标

本工程确定文明施工管理确保安吉县标化工地，争创湖州市标化工地。

我单位将严格按湖州市关于文明施工管理条例和我单位关于工程项目综合管理达标规定进行现场文明施工管理，合理布置施工现场总平面的规划、调整和管理，场内各种材料堆码成垛并设立标志，实行禁烟及无垃圾管理，保持场容环境卫生，不排放未经处理的污染，努力减少对环境的影响，各施工队伍根据规划要求，合理安排施工区域的平面，严格按照湖州市建委关于“建筑工地文明施工和环境卫生”的要求管理施工现场以及生活区环境卫生。

四、施工现场布置

（一）工地大门和施工图牌

1、现场共设置二个进出口，工地西侧设置主大门，北侧设置次大门。主、次大门内侧均设置传达室，传达室由专职门卫及门卫管理制度。项目部人员一律正确戴好安全帽，由工人通道进入施工现场；来访人员均在登记簿登记并戴好安全帽厚方准进入施工现场。

2、主大门：大门净宽为8m，门柱为定型化装配式制作，截面尺寸为1.8m*0.8m，1.2m*0.8m，高度为4.2m~4.5m。立柱采用镀锌方管，外面铝单板进行包边，大门采用推拉门，大门上张贴logo+云南建投四个字。

3、次大门：大门净宽为8m，门柱为定型化装配式制作，截面尺寸为0.8m*0.8m，高度为4.2m。立柱采用镀锌方管，外面铝单板进行包边，大门采用推拉门，大门上张贴logo+云南建投四个字。

4、在施工主大门左侧围墙设置工程概况与扬尘治理公示牌，内容包括：公司简介、效果图、工程概况、绿色施工管理制度、各参建单位负责人姓名及扬尘治理措施等。

5、施工主道路右侧布置五牌二图、重大危险源公示牌，道路左侧设置党建宣传栏及无色工地宣传栏，道路尽头设置旗台、喷泉及社会主义核心价值观。

（二）施工围档（围墙）

1、本施工区围墙根据安政办函〔2020〕4号《安吉县人民政府办公室关于印发工地围挡专项整治工作方案的通知》、安创建办〔2020〕5号《关于进一步落实工地围挡专项整治工作的通知》的要求采用高度不小于4米的大型钢结构装配式围挡墙，外面按企业VIS要求和住建要求设置一定数量的公益宣传广告，且每一面围墙公益宣传广告占比不少于40%。

2、施工围档（围墙）外严禁堆放建筑材料和废弃物，不得倾靠施工围档（围墙）堆放各类建筑材料及渣土；

3、定期检查、清洗和刷新施工围档（围墙），保证其牢固、整洁；

（三）材料堆放和立面封闭

1、建筑材料、构配件、料具必须按施工现场总平面布置图分类堆放，布置合理；

2、材料堆放场地坚实平整，地面无积水；

3、建筑材料、构配件及其他料具等必须按品种分规格堆码整齐，做到一头齐、一条线、一般高。砖成跺，砂、石料成方，大型工具等应一头齐。

4、材料堆放场地设置简易围栏，与其他施工区域分隔。

5、材料堆放场地设置材料标识牌，标明材料名称、品种、规格、型号、产地、数量等，材料标识牌统一制作。

6、易燃易爆物品和粉尘材料应入库分类堆放，专人负责，确保环保、安全。

7、施工现场应做到工完料净场地清。建筑垃圾应及时清运，临时存放现场的集中堆放整齐，悬挂标牌。

8、建筑工程结构主体二层（含二层）以上，必须采用符合安全要求的密度网（2000目以上）进行封闭，封闭必须高于作业面且同步进行。

9、工程外立面要保持干净、整齐、牢固，无破损。

（四）施工道口和场区道路

1、施工道口采用砼硬化处理，砼强度C30，厚度不低于220mm，宽度不得低于施工大门宽度，并与场区道路相连接。施工道口保证平整、坚实，能满足载重车辆通行要求。

2、场区道路采用砼硬化处理，砼强度C30，厚度不低于220mm，宽度不低于3m。

3、临时施工便道可采用碎石、煤渣、三合土等材料夯实固化处理。

4、场区道路两边设置简易围栏与其它施工区域有效分隔。

（五）冲洗设施和排水管网

1、施工现场进出道口处设置自动冲洗设施。

2、冲洗设施包括洗车槽、冲洗台、排水沟、沉淀池、自动冲洗设备、高压水枪等。

3、洗车槽为下沉式弧形蓄水混凝土结构，砼强度C30，最大蓄水深度不得低于300mm，蓄水长度不得低于6m，槽体宽度不得低于3m，槽底应设置宽度不低于200mm的排水沟与沉淀池相连，洗车槽设置部位距离大门不得小于8m。

4、冲洗平台为下沉式轻钢混凝土结构，基槽深度不得低于300mm，长度不得低于5m，宽度不得低于3.5m。平台底部硬化找平处理，设置不低于3%的自然排水坡度，并在合理部位设置宽度不低于200mm的导流水沟，与沉淀池连接。冲洗平台面层采用工字钢排列罩盖，四周搭接的混凝土强度不低于C30，混凝土搭接宽度不得低于500mm。

5、自动冲洗设备可造购成型产品，也可结合冲洗平台自行改装。自行改装的自动冲洗设备水头扬程不得低于32m，喷嘴数量不得少于16个。

6、排水沟设置在进出道口大门处，长度与大门同宽，宽度不得低于200mm，深度不得低于100mm，采用铁篦罩面，通过排水管网与沉淀池相连。

7、进出道口应配置不少于两部380V电压的高压水枪。

8、施工现场设置排水系统，与市政污水管网连接。施工现场周边无市政污水管网的，应设置集水井，定期抽排。集水井长度不得低于2.5m，宽度不得低于2m，深度不得低于1.5m，四周采用240mm砖石材料砌筑，并用水泥砂浆抹面找平，集水井底部采用混凝土硬化处理，面层采用铁篦井盖或混凝土盖罩面。

9、施工现场排水管网应设置直径不低于ф200mm的排水管。场区道路旁和施工作业区域四周也可设置导流渠。导流渠宽度应不低于200mm，深度不低于150mm，四周采用砖砌抹面找平，或用混凝土浇筑收浆找平。

10、施工现场排水管网设置雨水收集井，间距不得大于30m，管网转接处设置检查井。

11、施工现场厕所设置化粪池，厨房应设置隔油池，与现场管网连接。

12、施工废水、雨水排放的沉淀池应与生活污水排放的沉淀池分开设置。

13、禁止向饮用水源及江河湖泊等水域排放污水。

（六）施工作业区和现场保洁

1、施工作业区设置围档与将办公区域和场区道路有效分隔。

2、施工作业区待用建筑材料分类码放整齐，作业完毕后，多余建筑材料及时转运归类，保证整洁有序。

3、当天作业完毕后，及时收集清运建筑垃圾，未能及时转运的建筑垃圾，集中后覆盖堆放。

4、在同一施工段面内，各分隔作业区域间设置临时施工便道，并夯实固化处理。

5、在进行易产生泥浆的基础作业前，根据工作量和泥浆量，设置满足施工需要的泥浆池。泥浆池长度不低于3m，宽度不低于2m，深度不低于1.5m，墙体用240mm砖石砌筑，水泥砂浆抹面找平处理，底部采用混凝土硬化找平，四周设置高度不低于800mm的脚手围护。泥浆池也可采用钢板制作。施工泥浆应及时清运，防止漫溢。

6、施工现场配备专业保洁人员负责进出道口车辆冲洗保洁，工地门前卫生包干，施工围档（围墙）清洗维护，施工现场清扫整理等工作。

7、施工现场配备满足卫生要求的保洁器具。包括清扫工具、移动式封闭垃圾箱、电动式高压水枪、汽油机式高压水枪、简易洒水斗车、洒水车等。

8、保洁人员应佩戴袖章上岗，上路保洁人员应身着警示背心，确保交通安全。

9、渣土和泥浆运输必须使用符合要求的封闭车辆。

10、车轮必须经保洁人员冲洗干净后，车辆方可驶离工地。渣土外运时，保洁人员不得少于四人。

11、施工现场每天及时清扫保洁，干燥天气应及时湿水，防止扬尘。

五、防治大气、水土、噪声污染措施

工程的管理方案中应有防治扬尘、噪声、固体废物和废水等污染环境的有效措施，并在施工作业中认真组织实施。施工现场应建立环境保护管理体系，责任落实到人，并保证有效运行。对施工现场防治扬尘、噪声、水污染及环境保护管理工作进行检查，采用专用监测设备扬尘噪声监测器进行现场监测。

1、施工道口硬化及冲洗保洁的措施

在大门处设置冲洗槽，冲洗槽按湖州市文明施工制度规定建设，设置专人对进出车辆进行冲洗，确保不准一辆带泥车辆出去。

施工现场及生活区内道路全部采用水泥硬化，并设置专门垃圾桶及渣水桶。

2、防治粉尘污染的措施

（1）施工现场主要道路必须进行硬化处理。施工现场应采取覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。施工现场的材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实。

（2）遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。

（3）施工现场应有专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。

（4）建筑物内的施工垃圾清运必须采用封闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

（5）水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。施工现场土方应集中堆放，采取覆盖或固化等措施。

（6）从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。施工现场出入口处设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。

（7）规划城区内的施工现场，应当使用商品混凝土，施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭，并配备有效的降尘装置。

（8）施工现场使用的热水锅炉、炊事炉灶等使用清洁燃料。

（9）拆除旧的建筑物时，应随时洒水，减少扬尘污染。渣土要在拆除施工完成之日起3日内清运完毕，并应遵守拆除工程的有关规定。

3、防治水污染

（1）生活和施工废水不得直接排入市政污水管网，经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

（2）现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤水体。

（3）施工现场设置的食堂，应设置简易有效的隔油池，加强管理，专人负责定期掏油，防止污染。

4、防治施工噪声污染及夜间施工措施

（1）施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪措施。在城市市区范围内，建筑施工过程中使用的设备，可能产生噪声污染的，在使用期间施工单位应按有关规定向工程所在地的环保部门申报。

（2）施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备应搭设封闭式机棚，并尽可能设置在远离居民区的一侧，以减少噪声污染。

（3）因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在22时至次日6时期间进行施工的，建设单位和施工单位应当在施工前到工程所在地的行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。做好周边居民工作。并公布施工期限。

（4）进行夜间施工作业的，应采取措施，最大限度减少施工噪声，可采用隔声布等方法，并在现场四周张贴“告知书”，提醒具体施工时段，请周围居民谅解。

（5）对人为的施工噪声应有降噪措施，并进行严格控制。承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。

（6）施工现场应进行噪声值监测，监测方法执行《建筑施工现场噪声测量方法》，噪声值不应超过国家或地方噪声排放标准昼间70dB(A),夜间55dB(A)。

（7）在中考、高考期间严禁进行夜间施工及中午午休时段进行噪声很大的施工工种。

5、喷淋雾化防尘措施

围墙四周及结构主体外架上采取喷淋雾化防尘。

六、卫生保洁措施

一、施工区卫生管理

(一)、环境卫生管理的责任区

为创造良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，增进职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，把施工区和生活区分成若干片，分片包干，建立责任区，从道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、厕所、厨房，宿舍、火炉、吸烟都有专人负责，使文明施工保持经常化。

(二)、环境卫生管理措施

1、施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，作到无积水，有排水措施。

2、施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚。施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明姓名和管理范围。

3、卫生区的平面图应按比例绘制，并注明责任区编号和负责人姓名。

4、施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放不得超过三天，如违反本条规定处罚工地负责人。

5、办公室内作到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具报告摆放整齐，达不到要求。对当天卫生值班员罚款。

6、职工宿舍铺上、铺下做到整洁有序，室内和宿舍四周保持干净，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时外运，发现不符合此条要求，处罚当天卫生值班员。

7、冬季办公室和职工宿舍取暖炉，必须有验收于续。合格后方可使用。

8、食堂必须办理食品卫生许可证，炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物保管无腐烂变质，炊事人员必须办理健康证。

9、楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，用塔吊或提升栏运下，严禁高空抛撤。

10、施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全并有纱，做到天天打扫，每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆，便坑加盖。

11、为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水(水杯自备)，公用杯子必须采取消毒措施。

（三）、环境卫生定期检查记录

施工现场的卫生要定期进行检查，发现问题，限期改正.

（四）、办公室的卫生管理规定

1、办公室的卫生山办公室全体人员轮流值班，负责打扫，排出值班表。

2、值班人员负责打扫卫生、打水，做好来访记录，整理文具。文具应摆放整齐。做到窗明地净，无蝇、无鼠。

3、冬季负责取暖炉的看火，落地炉灰及时清扫，炉灰按指定地点堆放，定期清理外运，防止发生火灾。

云南省建设投资控股集团有限公司

2021年3月20日