附件1

湖州市生活垃圾分类标准

根据城镇生活垃圾的特性，将生活垃圾主要分为可回收物、有害垃圾、易腐垃圾和其他垃圾四大类。我区在此基础上还将大件垃圾、园林垃圾、装修垃圾三类垃圾纳入生活垃圾分类，形成“4+3+N”分类体系。

一、主要内容

1.可回收物。指未污染的适宜回收的可资源利用的生活垃圾。主要包括：

纸类：报纸、传单、杂志、旧书、纸板箱及其他未受污染的纸制品等；

塑料类：容器塑料和包装塑料等；

玻璃类：玻璃瓶罐、平板玻璃及其他玻璃制品；

金属类：铁、铜、铝等金属制品；

纺织类：旧纺织衣物、鞋帽和纺织制品等。

2.有害垃圾。指含有害物质，需要特殊安全处理的生活垃圾。

废电池类：镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等；

废旧灯管灯泡类：日光灯管、节能灯等；

家用化学品类：废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物等；

其他：废胶片、废相纸、废旧水银温度计、废血压计等。

3.易腐垃圾。俗称“湿垃圾”。指易腐烂的、含有机质的生活垃圾。包括居民日常生活产生的厨余垃圾、餐饮场所产生的餐厨垃圾和农贸市场产生的生鲜垃圾。

餐厨垃圾类：从事餐饮服务、集体供餐等活动的单位在生产经营中产生的米和面粉类食物残余、蔬菜、动植物油、肉骨等；

厨余垃圾类：居民在日常生活中产生的树枝花草、腐肉、肉碎骨、蛋壳等；

生鲜垃圾类：农贸市场产生的蔬菜瓜果垃圾、畜禽类动物内脏等。

4.其他垃圾。俗称“干垃圾”。指除可回收物、有害垃圾、易腐垃圾以外的其他生活垃圾。

二、其他内容

1.大件垃圾。指重量超过5Kg，体积超过0.2m³或长度超过1m，且整体性较强而需要拆解后利用或处理的废弃物。

家具：主要包括床架、床垫、沙发、桌子、椅子、衣柜、书柜等具有坐卧以及贮藏、间隔等功能的废旧生活和办公器具，包括制作家具的材料等；

家用电器：电视机、电冰箱/柜、空调、洗衣机、吸尘器、微波炉、电饭煲、烤箱；

电子产品：电脑、打印机、传真机、复印机及电话机等；

其他大件垃圾：厨房用具、卫生用具、行走车辆以及用陶瓷、玻璃、金属、橡胶、皮革、装饰板等不同材料制成的各种大件物品等。

2.园林垃圾。指园林植物自然凋落或人工修剪所产生的植物残体。具体包括残枝、落叶和草屑等。

3.装修垃圾。指装修过程中产生的弃料或废弃物。具体包括装修产生的混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷、石材、石膏、加气混凝土砌块、金属、木材、玻璃、塑料等。