2023年湖州市成人服装产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人服装 | 2（件/套） | 1（件/套） | 1（件/套） |
| 注：抽样时以湖州市市场监督管理局行政辖区内正在生产或流通的标称同厂家（或同品牌）、同一货（款）号、同一色号（颜色）商品作为一个样本总体，进行随机抽取。 |  |  |  |  |

- 2 检验依据

表2成人服装产品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 异味 | GB 18401-2010 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |
| 11 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 |
| 12 | 织物起球性能 | GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008 |
| 13 | 使用说明（标识） | GB/T 5296.4-2012 |

当存在下列情况之一时（1.产品标注的产品标准编号明显不适用抽查产品；2.抽查产品未标注产品标准编号；3.产品超出标准适用范围），仅考核纤维含量、产品使用说明（标识）、GB 18401-2010涉及的规定项目。

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

FZ/T 74007-2019     户外防晒皮肤衣

FZ/T 81001-2016     睡衣套

FZ/T 81004-2012     连衣裙、裙套

FZ/T 81006-2017     牛仔服装

FZ/T 81007-2012     单、夹服装

FZ/T 81008-2011     茄克衫

FZ/T 81008-2021     茄克衫

FZ/T 81010-2018     风衣

FZ/T 81015-2016     婚纱和礼服

FZ/T 81016-2016     莨绸服装

FZ/T 81019-2014     灯芯绒服装

FZ/T 81021-2014     机织泳装

FZ/T 81023-2019     防水透湿服装

GB/T 2662-2017      棉服装

GB/T 18132-2016     丝绸服装

GB/T 22700-2016     水洗整理服装

GB/T 22703-2019     旗袍

GB/T 32614-2016     户外运动服装 冲锋衣

GB/T 35459-2017     中式立领男装

GB/T 2660-2017      衬衫

GB/T 2664-2017      男西服、大衣

GB/T 29862-2013     纺织品  纤维含量的标识

GB/T 5296.4-2012    消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB 18401-2010       国家纺织产品基本安全技术规范

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

3.2判定原则

（一）判定总则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

（二）使用说明（标识）项目判定

存在下列任一情况时，判定使用说明（标识）项目不符合执行标准要求：

（1）有一项或一项以上内容缺失的。当耐久性标签上未标注纤维含量、产品号型或规格、维护使用方法内容，但在吊牌或其他地方有标注时，判不准确，不作缺项判定；

（2）产品标准编号明显不适用抽查产品的：如针织产品采用了机织产品标准（或机织产品采用了针织产品标准）等；

（3）产品质量等级未严格按执行标准标注的；

（4）有三项或三项以上不准确的；

除上述情况外，判定使用说明（标识）项目为符合执行标准要求。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。