2023年湖州市危险化学品包装物（金属）产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

钢桶：a）闭口钢桶：抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品18个，其中9个为检样，9个为备样；b）全开口钢桶：抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品12个，其中6个为检样，6个为备样。

钢提桶：抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品18个，其中9个为检样，9个为备样。

方桶：抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品30个，其中15个为检样，15个为备样。

工业用薄钢板圆罐：抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品30个，其中15个为检样，15个为备样。

方罐与扁圆罐：抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品30个，其中15个为检样，15个为备样。

钢质手提罐：抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品24个，其中12个为检样，12个为备样。

- 2 检验依据

表1钢桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 325.1-2018 |
| 3 | 跌落高度 | GB/T 325.1-2018 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 325.1-2018 |

表2钢提桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 17344-1998 |
| 2 | 耐液压性 | GB/T 13252-2008 |
| 3 | 耐跌落性 | GB/T 13252-2008 |
| 4 | 耐堆码性 | GB/T 13252-2008 |
| 5 | 提梁、提环强度 | GB/T 13252-2008 |

表3方桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密（表压） | GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压试验 | GB 12463-2009 |
| 3 | 跌落试验 | GB 12463-2009 |
| 4 | 堆码负载 | GB/T 17343-1998 |
| 5 | 提环拉力 | GB/T 17343-1998 |

表4工业用薄钢板圆罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 15170-2007 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 15170-2007 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 15170-2007 |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170-2007 |

表5方罐与扁圆罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压性能 | BB/T 0019-2013 |
| 3 | 跌落高度 | BB/T 0019-2013 |
| 4 | 堆码负载性能 | BB/T 0019-2013 |
| 5 | 提环拉力 | BB/T 0019-2013 |

表6钢质手提罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压性能 | BB/T 0064-2013 |
| 3 | 堆码性能 | BB/T 0064-2013 |
| 4 | 跌落高度 | BB/T 0064-2013 |
| 5 | 提手拉力 | BB/T 0064-2013 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 325.1-2018 《包装容器 钢桶第1部分：通用技术要求》

GB/T 13252-2008 《包装容器 钢提桶》

GB/T 17343-1998 《包装容器 方桶》

GB/T 15170-2007  《包装容器工业用薄钢板圆罐》

BB/T 0019-2013  《包装容器方罐与扁圆罐》

BB/T 0064-2013  《包装容器钢质手提罐》

GB 12463-2009  《危险货物运输包装通用技术条件》

危险化学品包装物、容器产品生产许可证实施细则（一）（危险化学品包装物、容器产品部分）（2016年10月30日实施版）

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。