附件1`

应急救援装备需求表

| 序号 | 类别 | 名称 | 基本性能参数 | 参考单价（万元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林火灾扑救 | 风力灭火机 | 功率≥4kW，有效灭火距离≥1.9m，出风口风量≥0.45m³/s，一次加油连续工作时间≥65min，质量≤10kg。 | 0.9 | 台 |
| 2 | 森林火灾扑救 | 红外热成像仪 | 热成像分辨率≥256x192，电池续航≥5h ，防护等级≥IP54。 | 0.2 | 台 |
| 3 | 森林火灾扑救 | 个人护具 | 含防火头盔、防火服、扑火服、应急背囊、防火防扎鞋、扑火鞋、防火头套、防火手套、头灯、护目镜、防毒面具。 | 1 | 套 |
| 4 | 森林火灾扑救 | 高压细水雾灭火机 | 发动机功率≥1.3kw/7000rpm，单机净重≤12.5kg，直流喷射平均射程≥10m，连续工作≥15min。 | 1.5 | 台 |
| 5 | 水域救援 | 救生抛投器 | 工作压力≥8.5MPa，抛投质量≥2.5KG，陆用抛射距离≥350m,水用抛射距离≥250m,锚钩抛射距离≥80m。 | 4.5 | 台 |
| 6 | 水域救援 | 橡皮艇 | 重量≥60kg，核载人数≥6人，工作压力≥0.2bar，充气时间≤90s。 | 6 | 艘 |
| 7 | 水域救援 | 冲锋舟 | 舷外机功率≥40kW，外置油箱容量≥40L，承载人数≥8人，功率≥30kw，航速≥40km/h，承重≥800kg。 | 8 | 艘 |
| 8 | 水域救援 | 摩托艇 | 长度≥5m，宽度≥1.2m，发动机功率≥30HP ，四周设计有发光带，定员≥3人。 | 5 | 艘 |
| 9 | 水域救援 | 水域救援套装 | 含水域救援头盔、水域救援手套、水域救援靴、激流救生衣、特级干式/湿式救援服，大音量救生口哨、水域救生刀、多用途信号灯、抛绳包。 | 2 | 套 |
| 10 | 地震地质 | 漏电检测仪 | 探测电压范围：120V/60hz-220V/50hz， 具有自动声光报警功能，防护等级：≥IP67。 | 1 | 台 |
| 11 | 地震地质 | 生命探测仪（音视频生命探测仪） | 具备WIFI无线传输功能，无线通信距离≥100m，具备3G/4G/5G通信，拍照、录像、现场搜索定位等功能，工作时长≥10h。 | 16 | 台 |
| 12 | 地震地质 | 生命探测仪（雷达生命探测仪） | 探测墙体厚度≥50cm，静止生命体距离≥15m，运动生命体距离≥20m | 16 | 台 |
| 13 | 地震地质 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 强光聚光放电时间≥10h,工作光聚光放电时间≥17h,10米处照度≥400lx，重量：≤6.5Kg 。 | 0.5 | 台 |
| 14 | 综合保障 | 应急电源 | 可在-20℃-50℃条件下放电，输出功率≥1kw，质量≤10kg，具有快充功能。 | 0.4 | 台 |
| 15 | 综合保障 | 单兵图传 | 支持4G/5G，高清触摸显示屏≧6.5寸，电容屏，支持手套触控；前置摄像头≧1600 万，后置摄像头≧4800万，防护等级≧IP68，支持 wifi、热点、蓝牙传输功能。 | 1 | 台 |
| 16 | 综合保障 | 移动照明平台 | 灯头总光通量≥360000Lm，灯头总功率4kW(±10%)，灯光覆盖半径≥120m，照度≥200Lux，灯塔最大高度≥7m，灯塔装卸时间≤180s，抗风等级≥5级，防水防雨≥IP67。 | 3 | 台 |
| 17 | 综合保障 | 救援无人机（侦察无人机） | 悬停精度≥±0.1M，飞行海拔高度≥5000M。抗风等级≥6级，飞行载重≥2.7kg，录像分辨率≥960p，最大飞行时间≥40分钟，最大巡逻覆盖覆盖半径≥15km。 | 11 | 架 |
| 18 | 综合保障 | 救援无人机（灭火无人机） | 灭火无人机可挂载水枪、干粉灭火弹、小型水桶等执行灭火作业，载重≥30kg，抛投挂点≥2个，遥控距离≥2km，工作温度≥150℃。 | 11 | 架 |
| 19 | 综合保障 | 救援无人机（巡堤查险无人机） | 最大飞行海拔高度：≥5000m；最大飞行时间≥40 分钟，防护等级≥IP55，最大可承受风速≥6级风，最大信号有效距离≥10km，具备空中快速智能识别堤坝管涌等功能。 | 11 | 架 |
| 20 | 综合保障 | 救援无人机（照明无人机） | 滞空时间≥24h，抗风能力≥6级，防护水平≥IP67，升空照明功率≥1000W。 | 11 | 架 |
| 21 | 综合保障 | 救援运兵车 | 额定载客≥10 人，四驱，最高车速≥100(km/h)，排放标准为国六B。 | 40 | 辆 |
| 22 | 综合保障 | 装备运输车 | 额定载重≥1800Kg，排放标准为国六B， 最高车速≥100KM/h。 | 20 | 辆 |