2024年湖州市木制家具产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取同一样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

表1检验项目表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求（表3—序号27） |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 3324-2017 |
| 2 | 表面理化性能（漆膜） | 耐液性 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.1-2021 |
| 3 |  | 耐湿热 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.2-2020 |
| 4 |  | 耐干热 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.3-2020 |
| 5 |  | 附着力 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.4-2013 |
| 6 |  | 耐冷热温差 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.7-2013 |
| 7 |  | 耐磨性 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.8-2013 |
| 8 |  | 抗冲击 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.9-2013 |
| 9 | 表面理化性能（软、硬质覆面） | 耐冷热循环 | GB/T 3324-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 10 |  | 耐干热 | GB/T 3324-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 11 |  | 耐划痕 | GB/T 3324-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 12 |  | 耐污染性能 | GB/T 3324-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 13 |  | 耐光色牢度 | GB/T 3324-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 14 |  | 耐湿热 | GB/T 3324-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 15 |  | 表面耐磨性 | GB/T 3324-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 16 |  | 抗冲击 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.9-2013 |
| 17 | 力学性能（强度） |  | GB/T 3324-2017 | 桌类：GB/T 10357.1-2013 椅凳类：GB/T10357.3-2013 柜类：GB/T 10357.5-2011 床类：GB/T10357.6-2013 |
| 18 | 力学性能（稳定性） |  | GB/T 3324-2017 | 桌类：GB/T10357.7-2013 椅凳类：GB/T10357.2-2013 GB/T10357.8-2013 柜类：GB/T10357.42011 床类：GB/T24430.2-2009 |
| 19 | 结构安全性 |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 3324-2017 |
| 20 | 甲醛释放量 |  | GB/T 3324-2017 | GB 18584-2001 |
| 21 | 重金属含量（限色漆） | 可溶性铅 | GB/T 3324-2017 | GB 18584-2001 |
| 22 |  | 可溶性镉 |  |  |
| 23 |  | 可溶性铬 |  |  |
| 24 |  | 可溶性汞 |  |  |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》

GB 18584—2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。