2024年湖州市煤产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 从同一批次的产品中随机抽取样品8kg，其中4kg为检验样品，4kg为备样。

- 2 检验依据

表1检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分（Ad） | GB/T212-2008 | GB/T212-2008 |
| 2 | 全硫 （St,d） | GB/T214-2007 | GB/T214-2007 |
| 3 | 发热量（Qnet，ar） | GB/T213-2008 | GB/T213-2008 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T212-2008 《煤的工业分析方法》

GB/T214-2007 《煤中全硫的测定方法》

GB/T213-2008 《煤的发热量测定方法》

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3单项质量判定原则：

灰分：按《商品煤质量管理暂行办法》中第9条进行判定。

全硫：按《商品煤质量管理暂行办法》中第9条进行判定。

发热量：按《商品煤质量管理暂行办法》中第7条进行判定。

3.4综合结论判定

所检项目中灰分、全硫、发热量项目不符合执行要求时，则检验结论为“不合格”。除上述情况外，判定被监督检查产品的检验结论为“所检项目符合本次监督检查要求”。