湖州市生态环境分区减污降碳协同管控方案

（试行）

（征求意见稿）

湖州市生态环境局 湖州市发展和改革委员会

湖州市经济和信息化局 湖州市统计局

二〇二四年七月

目  录

前  言	- 1 -

1	总则	- 2 -

1.1定位与目的	- 2 -

1.2指导思想	- 3 -

1.3主要依据	- 3 -

1.4适用范围	- 6 -

1.5术语与定义	- 6 -

1.6解释与说明	- 7 -

2	湖州市减污降碳协同背景	- 8 -

2.1环境质量、能源资源及碳达峰目标协同性	- 8 -

2.2碳排放和污染物排放协同性	- 10 -

2.3减污降碳协同管理模式	- 11 -

3	生态环境分区减污降碳协同管控准入清单	- 13 -

3.1总体准入清单	- 13 -

3.2环境管控单元减污降碳补充清单	- 14 -

3.3重点减污降碳单元管控措施	- 16 -

4	实施应用	- 28 -

附件1 碳排放纳入建设项目环境影响评价行业类别和国民经济行业分类代码	- 30 -

附件2 湖州市重点行业单位工业增加值碳排放参考值	- 34 -

附件3 规划环评减污降碳协同管控清单	- 35 -

附件4 减污降碳措施库	- 36 -

- 前  言

为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，落实新发展阶段生态文明建设有关要求，协同推进减污降碳，生态环境部等7部门联合印发《减污降碳协同增效实施方案》。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系重要文件之一，对推动减污降碳协同增效进行了系统谋划，明确了目标任务和实施机制，为2030年前协同推进减污降碳工作提出了行动指引。

根据国家关于协同推进减污降碳和生态环境分区管控工作的部署，在湖州市人民政府发布实施的湖州市生态环境分区管控方案以及动态更新方案落地应用基础上，探索生态环境分区管控体系促进减污降碳协同增效的技术路径和管理模式，充分发挥生态环境分区管控作为源头防控和项目准入的绿色标尺作用，助推我市高水平建设生态文明典范城市，制定本方案。

本方案对湖州市碳排放和污染物排放的特征进行了分析，结合全市环境质量、能源资源及碳达峰目标，分析了生态环境分区与减污降碳的空间协同性，制订了全市各生态环境分区和重点减污降碳单元的减污降碳协同管控准入清单，明确了全市“9+1”重点行业碳排放评价要求，建立了减污降碳措施库，规定了建设项目环境影响评价和规划环境影响评价文件中减污降碳的内容和要求。

本方案自发布之日起实行，最终解释权归湖州市生态环境局。

- 总则

- 1.1定位与目的

面对环境污染与温室气体排放这两个同根同源的问题，党中央、国务院已明确要把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局，并将协同推进减污降碳写入国民经济和社会发展“十四五”规划。推动实现减污降碳协同增效，是贯彻落实习近平生态文明思想的重要举措，是兑现碳达峰碳中和庄严承诺的重大牵引，是深入打好污染防治攻坚战建设美丽中国的关键路径，是促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手，是建设人与自然和谐共生现代化的必然要求。

环境污染物与温室气体同根同源，减污与降碳在管控思路、管理手段、任务措施等方面高度一致，可统筹谋划、一体推进、协同实施，实现降本增效。现有减污制度体系可作为实现降碳目标落地的重要载体，降碳措施可作为实现长效源头减污的关键牵引，强化减污与降碳合力，可提高资源调配能力、强化工作落实力度，实现提质增效。

在湖州市现有生态环境分区管控体系的基础上增加减污降碳协同管控相关要求，通过合理统筹谋划，优化空间布局、促进资源循环利用，强化减污降碳协同增效，最终从源头避免产生“减污增碳，减碳增污”的结果，从生态环境准入“宏观”“中观”和“微观”三个管控维度实现减污降碳的协同。

- 1.2指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决扛起“绿水青山就是金山银山”理念诞生地的政治责任、生态文明高度发达“重要窗口”示范样本的使命担当，坚定不移深入实施“八八战略”，持续深化“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践；立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持精准治污、科学治污、依法治污，协同推进经济高质量发展和环境高水平保护，全过程推动绿色低碳发展；坚持系统观念，处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，充分有效利用湖州市现有生态环境分区管控制度体系，统筹谋划、一体推进、协同实施，着力构建完备的“减污降碳协同”管控体系，推动减污与降碳合力，实现减污降碳目标双落地，加快打造“六个新湖州”、高水平建设生态文明典范城市、国家减污降碳协同创新试点城市，奋力绘就“在湖州看见美丽中国”的幸福图景。

- 1.3主要依据

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《中华人民共和国大气污染防治法》

3.《中华人民共和国水污染防治法》

4.《中华人民共和国土壤污染防治法》

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

6.《中华人民共和国环境影响评价法》

7.《中华人民共和国自然保护区条例》

8.《规划环境影响评价条例》

9.《建设项目环境保护管理条例》

10.《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）

11.《长江经济带战略环境评价工作方案》（环办环评〔2017〕83号）

12.《长江经济带战略环境评价“三线一单”编制工作实施方案》（环办环评函〔2018〕14号）

13.《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环办环评〔2017〕99号）

14.《“三线一单”编制技术要求（试行）》（环办环评〔2018〕14号）

15.《“三线一单”成果数据规范（试行）》（环办环评〔2018〕18号）

16.《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年）

17.《生态保护红线划定指南》（环办生态〔2017〕48号）

18.《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）

20.《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）

21.关于印发《生态环境分区管控管理暂行规定》的通知（环环评〔2024〕41号）

22.《关于高标准打好污染防治攻坚战高质量建设美丽浙江的意见》（浙委发〔2018〕50号）

23.《长江经济带战略环境评价“三线一单”编制浙江省工作方案》（2018年）

24. 《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函〔2015〕71号）

25.《浙江省生态保护红线》（浙政发〔2018〕30号）

26. 《浙江省生态环境保护“十四五”规划》（浙发改规划〔2021〕204号）

27. 《浙江省应对气候变化“十四五”规划》《浙江省空气质量改善“十四五”规划》（浙发改规划〔2021〕215号）

28. 《浙江省“十四五”节能减排综合工作方案》（浙政函〔2023〕8号）

29. 《湖州市绿色低碳共富综合改革实施方案》（湖委发〔2022〕13号）

30. 《湖州市人民政府关于印发湖州市碳达峰实施方案的通知》（湖政发〔2022〕23号）

31. 《湖州市生态环境保护“十四五”规划》（湖发改规划〔2021〕197号）

32. 《湖州市水生态环境保护“十四五”规划》（湖发改规划〔2021〕216号）

33. 《湖州市空气质量改善“十四五”规划》（湖发改规划〔2021〕219号）

34. 《湖州市应对气候变化“十四五”规划》（湖发改规划〔2021〕220号）

35. 《湖州市能源发展“十四五”规划》（湖发改规划〔2022〕193号）

36. 《湖州市生态环境分区管控动态更新方案》（湖环发〔2024〕8号）

37.《关于同意开展“三线一单”减污降碳协同管控试点工作的复函》，生态环境部环境影响评价与排放管理司，2022年5月10日

38.《湖州市人民政府关于印发湖州市“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（湖政发〔2023〕5号）

39.关于印发《湖州市能源领域碳达峰实施方案》的通知（湖节能办〔2023〕1号）

40.《湖州市人民政府关于印发国家碳达峰试点（湖州）实施方案的通知》，湖州市人民政府，2024年6月28日

41.《湖州市国家减污降碳协同创新试点城市建设实施方案》

42.国家、浙江省、湖州市的其他相关法律、法规、标准规范和规划等。

- 1.4适用范围

本方案适用范围为湖州市全市。

- 1.5术语与定义

碳排放：是指煤炭、石油、天然气等化石能源燃烧活动和工业生产过程以及土地利用变化与林业等活动产生的温室气体排放，也包括因使用外购的电力和热力等所导致的温室气体排放。

单位工业增加值碳排放强度：一定时期内，企业每创造一个单位的工业增加值所产生的二氧化碳排放。

污染物排放：指向环境或其他设施排入污染物，包括废气、废水、固体废物等。

减污降碳协同效应：一方面是指在控制温室气体排放中，减少其他污染物的排放（即降碳政策的减污效应），另一方面是指在污染物排放控制和生态建设中，减少或吸收二氧化碳和其他温室气体的排放（即减污政策的降碳效应）。

工业碳效码：由效率对标标识、水平对标标识和中和对标标识组合而成，用于评价工业企业（不包括供水、供电、供气、垃圾焚烧、污水处理以及未投产的企业）单位增加值碳排放水平及碳中和进程的标识。分为1至5级五个碳效等级：等级1表示企业碳排放量低于行业平均较多，碳效最高；等级2-4表示企业碳排放量近于或略超出行业平均水平；等级5则表示碳效最低。具体碳效等级计算参见《工业企业碳效评价规范》（DB3305/T 208-2021），也可在“浙里环评”应用场景“环境准入一键查”中查询。

- 1.6解释与说明

本方案是在《湖州市生态环境分区管控动态更新方案》（湖环发〔2024〕8号）分区的基础上增加减污降碳的管控要求，现行管控要求继续执行。

本清单执行期间因国家或地方法律、法规和政策调整或更新导致管理要求与本方案不一致的，可直接引用；如有争议的可由生态环境部门会同发改、经信、统计等部门和属地政府审议决定。

- 湖州市减污降碳协同背景

- 2.1环境质量、能源资源及碳达峰目标协同性

大气环境质量目标：以改善城市空气质量、保护人体健康为基本出发点，到2025年，湖州市 PM2.5浓度稳定控制在25µg/m3以内，力争达到23 µg/m3；空气质量优良率达 90%以上，力争达到 92%；O3上升趋势得到有效控制，浓度达到省下达要求；基本消除中度及以上污染天气；区县空气质量全部达标，全面建成清新空气示范区。

水环境质量目标：“十四五”期间，通过“治藻、治浑、治网，提升水质、提升水生态”的“三治两提升”，水环境质量稳定改善，水生态逐步自然恢复，生态流量保障工作逐步完善，基础设施建设和长效运营水平有效提升，实现除航道外的主要水体“岸绿、水草绿，水活、鱼虾活，透明度 30 厘米以上”的“两绿两活一透明” 治理总目标。到 2025 年，整体提升京杭运河、頔塘、合溪等水体水质，东苕溪土著鱼类实现增殖，西苕溪满足生态水位要求。到 2035 年，全市水生态环境质量稳定优良，形成人与自然和谐共生的现代化水生态环境治理体系，全境重点河湖水生态系统状况健康，高水平建成现代化滨湖花园城市，实现 “水下有森林、水中有鱼虾”，以及“水清岸绿苕溪畔、碧波荡漾太湖南、美丽繁华新江南”的美好愿景。

土壤和地下水环境质量目标：以土壤和地下水环境质量改善为核心，以农产品质量和人居环境安全为底线，加强分类管理、源头防治、风险管控与监督管理。到 2025 年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，老百姓“吃得放心住得安心”；地下水污染扩散风险得到有效遏制，地下水国考点位水质达到考核要求。

能源资源利用上线目标：根据《湖州市能源发展“十四五”规划》《湖州市“十四五”节能减排综合工作方案》，十四五期间规划目标为：到2025年，全市单位生产总值能源消耗比2020年下降15.5%，能源消费总量得到合理控制，煤炭消费总量比2020年下降5%左右，非化石能源消费占比从2020年的19.2%提高至25%。

水资源利用上线目标：根据《湖州市水安全保障“十四五”规划》，十四五期间，全市用水总量控制在 16.5 亿立方米以内，万元 GDP 用水量下降率不低于17.8%，万元工业增加值用水量下降率不低于16%，全市水资源节约循环利用水平领先全国同等城市。

碳达峰目标：“十四五”期间，全市产业结构、生产方式、生活方式、空间格局绿色低碳转型取得明显进展，低碳技术创新和政策创新取得积极成效。到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放、单位地区生产总值能源消耗降低率均完成省下达目标，为实现碳达峰奠定坚实基础。“十五五”期间，重点领域低碳发展模式基本形成，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平，绿色低碳循环发展的经济体系基本建立，绿色低碳技术取得关键性突破，绿色低碳循环发展政策体系基本健全。到2030年，非化石能源消费比重达到30%左右，单位地区生产总值二氧化碳排放较2005年下降65%以上，单位地区生产总值能耗完成省下达目标，确保2030年前实现碳达峰，为实现碳中和奠定坚实基础。

各目标在降低碳排放和环境污染物的排放上体现了一致性，未来能源向零碳化、清洁化发展，生态环境质量进一步改善，可作为本方案的目标。

- 2.2碳排放和污染物排放协同性

方案背景研究工作以2020年为基准年。

根据对2020年湖州市各行业排污情况的统计得出：

湖州市工业废气排放量最高的行业是非金属矿物制品业；其中SO2和NOx排放量最多的行业依次为非金属矿物制品、电力热力、化工和化纤；颗粒物排放量最多的行业依次为非金属矿物制品、金属机械电子制造、非金属矿物采选和化工。

湖州市工业废水排放量最高的行业是纺织服装业，占比达到65.26%，其次为金属机械电子、农副食品加工和化工行业，占比分别为6.77%和6.68%、6.27%。

湖州市一般工业固废主要来自电力热力行业，占比达到53.4%，危险废物主要来自金属机械电子行业，占比达到67.4%，均大幅高于其他行业。

根据对2020年湖州市各行业碳排放情况的统计分析得出：电力热力生产行业是湖州市直接碳排放（直接消耗化石能源的CO2排放和生产过程产生的CO2排放）最大的行业。将电力分配至各行业，则湖州市实际碳排放最大的行业为非金属矿物制品业，其次为纺织服装、金属机械电子制造和化纤行业。

在污染物和碳排放研究的基础上，识别出湖州市主要减污降碳行业为电力（火电）、非金属矿物制品业（建材）、纺织（印染）、化工、化纤、金属制品及机械加工。除金属制品及机械加工行业均在《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》明确试行碳排放评价试点九大行业中。因此，方案将在浙江省建设项目碳排放评价试点基础上，结合湖州实际，增加金属制品及机械加工行业建设项目碳排放评价要求，将“9+1”行业作为湖州市碳排放评价试点行业（具体见附件1）。

通过将碳排放、污染物排放强度分解至全市104个环境分区管控单元，绘制出“湖州市碳排放和污染物排放空间分布现状图”。通过现状图识别出碳排放和污染物排放空间分布与环境分区具有高度协同性，其中产业集聚重点管控单元无论是碳排放、还是污染物排放强度都最高。同时识别出排名前20的重点减污降碳单元，这20个单元的碳、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的排放量分别占湖州全市工业排放量的96%、94%、93%和69%。

- 2.3减污降碳协同管理模式

为持续发挥生态环境分区管控在源头防控中的作用，将减污降碳内容纳入生态环境分区管控体系内，强化宏观指导，形成生态环境分区减污降碳协同管控准入清单；为推动区域低碳发展，精确指引项目落地，强化规划环评在减污降碳中观管控中的刚性约束，将减污降碳准入条件纳入规划环评清单式管理；实施湖州市减污降碳重点行业碳排放评价，在微观维度实现减污降碳协同管理；通过生态环境与发改、经信和统计部门联动和数据共享，将生态环境分区减污降碳协同管控要求整合到“浙里环评”数字化应用平台，并实现项目准入智能研判和跨部门、跨层级共享共用。

- 生态环境分区减污降碳协同管控准入清单

- 3.1总体准入清单

提升重要生态系统固碳能力。加强国土绿化，强化生态系统和生物多样性保护，巩固林业碳汇能力，提升碳汇增量。

加强清洁能源开发利用，鼓励太阳能、生物质能、氢能等可再生能源的应用；创建绿色工业交通运输体系，鼓励大宗货物运输“公转水、公转铁”；提高新建建筑低碳化水平，推动绿色施工。

加大落后产能淘汰力度，促使能耗、环保、安全、技术等达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出，鼓励企业进行节能减碳（绿色化）技术改造。

推进企业间的串联用水、分质用水、一水多用和循环利用，推进工业废水分质回用、梯级利用，提升废水综合利用效率，鼓励依法依规进行碳源替代。推动固废源头减量及清洁生产工艺、构建固废资源化利用系统、加强危废精细化管理，推动固废处置减污降碳。鼓励采用绿色低碳修复技术，推动重污染地块合理土地规划利用，实现工业园区污染场地风险防控及绿色低碳修复。

严格落实新上项目单位工业增加值能耗0.52吨标准煤/万元能效标准，从源头上控制高碳产能、产品准入。对标湖州“工业碳效码”：新建项目原则上应达到1~3级；改扩建项目，现有工业碳效码为4~5级的企业应在自身原有基础上提升碳效水平。

- 3.2环境管控单元减污降碳补充清单

- 3.2.1优先保护单元

现有三类工业项目单位工业增加值碳排放强度应在原有基础上降低。

提升重要生态系统固碳能力。集成创新现有森林培育、经营技术和湿地保护修复技术，科学推进林业碳汇能力持续提升。推进农业农村减排固碳。树立固碳增汇意识，进行矿区生态修复，实现矿区降低碳排放强度、增强碳汇能力和提高固碳效率。

- 3.2.2重点管控单元

（1）产业集聚类重点管控单元

“9+1”行业建设项目的单位工业增加值碳排放强度需低于行业单位工业增加值碳排放参考限值。促进园区企业间能源系统优化和梯级利用、水资源集约化循环利用、废物综合利用，形成循环经济产业链。

推进企业间的串联用水、分质用水、一水多用和循环利用，推进工业废水分质回用、梯级利用，提升废水综合利用效率，减少污水处理运行负荷。

推进无废城市建设，推动园区企业内、企业间和产业间物料闭路循环，实现固体废物循环利用。推动固废源头减量及清洁生产工艺、构建固废资源化利用系统、加强危废精细化管理，推动固废处置减污降碳。

鼓励采用绿色低碳修复技术，推动重污染地块合理土地规划利用，实现工业园区污染场地风险防控及绿色低碳修复。

推动企业进行绿色低碳技术改造，推动企业内、企业间和区域内资源和能源高效配置，提高资源及能源使用效率，强化企业清洁生产改造，推动一批重点企业达到国际领先水平。

（2）城镇生活类环境管控单元

涉及单位工业增加值能耗超过0.52吨标准煤/万元、或单位工业增加值碳排放强度超过湖州市重点行业单位工业增加值碳排放参考值（附件2）的现有三类工业项目，改建时单位工业增加值能耗和碳排放强度须在原有基础上降低。

鼓励支持太阳能、生物质能、氢能等可再生能源的利用。推进建筑废弃物再生利用。合理控制城镇建筑总规模，加强建筑拆建管理，提高绿色建筑比例，推广使用绿色建材，推动绿色施工。鼓励在城镇老旧小区改造、农村危房改造等过程中同步实施建筑绿色化改造。推行绿色低碳出行方式，合理控制城市照明能耗，提高垃圾分类比例。城市绿地建设应综合考虑碳减排、碳增汇，减少硬景工程、增加绿量，优化植物配置。

- 3.2.3一般管控单元

现有三类工业项目扩建、改建应降低单位工业增加值碳排放强度并严格控制环境风险。

加强清洁能源开发利用，鼓励太阳能、生物质能、氢能等可再生能源的应用。

创建绿色工业交通运输体系，鼓励大宗货物运输“公转水、公转铁”。

推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、畜牧业、渔业节能减排与污染治理。深入实施化肥农药减量增效行动，加强种植业面源污染防治，优化稻田水分灌溉管理，推广优良品种和绿色高效栽培技术，提高氮肥利用效率。扩大农田自然碳库，开展高标准农田建设和耕地质量提升行动，增加土壤有机碳储量；提升农业固废利用水平，构建农作物秸秆多元化利用体系，强化秸秆焚烧管控。提高畜禽粪污资源化利用水平，适度发展稻渔综合种养、渔光一体、鱼菜共生等多层次综合水产养殖模式，推进渔船渔机节能减排。加快老旧农机报废更新力度，推广先进适用的低碳节能农机装备。加快农村取暖炊事、农业及农产品加工设施等可再生能源替代。

- 3.3重点减污降碳单元管控措施

污染物和碳排放空间分布识别得到的重点减污降碳单元的具体减污降碳措施见表3.3-1。

表3.3-1   重点减污降碳单元管控措施

| 编号 | 管控单元名称 | 管控单元分类 | 新增减污降碳管控要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZH33052220008 | 长兴县煤山镇产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、严控水泥熟料产能，提高熟料项目准入门槛，新建项目主要单位产品能耗必须达到 GB16780-2021 规定的1级标准；鼓励水泥熟料生产线低氮燃烧技术、辊压机终粉磨技术等节能减排的单项二代技术改造。严格控制新建水泥粉磨产能，新建产能不大于退出产能，且须采用绿色环保、固废利用、节能减排、智能生产等先进技术，规模要达到年产水泥100万吨及以上，水泥单位产品综合能耗须达到《水泥单位产品能源消耗限额》(GB16780-2021)能耗限额等级1级，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/ 1346—2023）控制要求。 2、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。 3、鼓励非金属矿物制品业新改扩项目开展固体废物资源化利用，推动水泥窑协同处置污泥等城市固废和工业固废。 4、鼓励水泥行业加快原燃料替代、加大清洁能源使用比例。利用信息化、数字化和智能化技术加强能耗的控制和监管，进一步提高能效水平；改造升级余热发电系统，提高余热发电量；鼓励烘干等工序及生产辅助系统使用余热或电能。 |
| ZH33052220011 | 长兴县李家巷镇-洪桥镇产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。 2、严格控制新建水泥粉磨产能，新建产能不大于退出产能，且须采用绿色环保、固废利用、节能减排、智能生产等先进技术，规模要达到年产水泥 100 万吨及以上，水泥单位产品综合能耗须达到《水泥单位产品能源消耗限额》(GB16780-2021)能耗限额等级1级，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/ 1346—2023）控制要求。 3、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。 4、鼓励非金属矿物制品业新改扩项目开展固体废物资源化利用，推动水泥窑协同处置生活垃圾、污泥等城市固废和工业固废。 5、鼓励水泥行业加快原燃料替代、加大清洁能源使用比例。利用信息化、数字化和智能化技术加强能耗的控制和监管，进一步提高能效水平；改造升级余热发电系统，提高余热发电量；鼓励烘干等工序及生产辅助系统使用余热或电能。 6、推进企业高效化，新建化纤项目原则上碳效值应达到3级及以上，改扩建项目碳效值必须达到4级及以上水平。推进化纤行业数字技术综合应用、能源梯级利用、物料循环利用，提升能源利用效率。 |
| ZH33052220007 | 长兴县中心城区产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。 |
| ZH33050320008 | 南浔区练市镇产业聚集重点管控区 | 产业集聚重点管控单元 | 推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。 纺织业、电力、热力生产和供应业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、有色金属冶炼和压延加工业、化学纤维制造业行业水平控制应达到《浙江省产业能效指南》涉及的高耗能行业万元增加值能耗水平。 |
| ZH33052320005 | 安吉县中心城区产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、严格控制新建水泥粉磨产能，新建产能不大于退出产能，且须采用绿色环保、固废利用、节能减排、智能生产等先进技术，规模要达到年产水泥 100 万吨及以上，水泥单位产品综合能耗须达到《水泥单位产品能源消耗限额》(GB16780-2021)能耗限额等级1级，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/ 1346—2023）控制要求。 2、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。 3、鼓励非金属矿物制品业新改扩项目开展固体废物资源化利用，推动水泥窑协同处置生活垃圾、污泥等城市固废和工业固废。 4、鼓励水泥行业加快原燃料替代、加大清洁能源使用比例。利用信息化、数字化和智能化技术加强能耗的控制和监管，进一步提高能效水平；改造升级余热发电系统，提高余热发电量；鼓励烘干等工序及生产辅助系统使用余热或电能。 |
| ZH33050320007 | 南浔区旧馆镇产业聚集重点管控区 | 产业集聚重点管控单元 | 1、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。 2、新建铸造企业应选择低污染、低排放、低能耗、高效高质的铸造工艺，采用粘土砂工艺批量生产铸件的现有企业不应采用手工造型，新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型。熔炼炉的能耗符合《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021）规定。严禁铸造行业低水平重复建设；新建项目必须采用国际先进或国内领先的熔炼、自动造型、制芯、砂处理等设备和低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺等。 3、鼓励项目绿色低碳化和产品升级。推进快速成型、一体化压铸成形、砂型3D打印技术应用，鼓励从粗加工向精加工、从单件产品向组合式产品、从配套产品向整机产品延伸，提高铸件精深加工水平，提升产品附加值。 5、新建纺织业、电力、热力生产和供应业、非金属矿物制品业、化学原料和化学制品制造业行业水平控制应达到《浙江省产业能效指南》涉及的高耗能行业万元增加值能耗水平。 |
| ZH33052220006 | 长兴县夹浦镇产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、鼓励使用绿色染整技术、装备，鼓励新材料研发，推广染料助剂自动配送系统等高端智能生产设备、免水洗染料与低温冷漂助剂制备、数码印花、无水印花等先进适用节能降碳技术；推行小浴比染色、无聚乙烯醇上浆织造、再生纤维素纤维绿色制浆、针织物平幅染色、涤纶织物少水连续式染色等技术和装备改造。 2、开展纺织小微企业共享环保公共基础设施，推动“绿岛”模式应用。 |
| ZH33052120002 | 德清县新市镇城镇生活重点管控单元 | 城镇生活重点管控单元 | 1、推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。 2、推进建筑废弃物再生利用。合理控制城镇建筑总规模，加强建筑拆建管理，提高绿色建筑比例，推广使用绿色建材，推动绿色施工。鼓励在城镇老旧小区改造、农村危房改造等过程中同步实施建筑绿色化改造。推行绿色低碳出行方式，合理控制城市照明能耗，提高垃圾分类比例。城市绿地建设应综合考虑碳减排、碳增汇，减少硬景工程、增加绿量，优化植物配置。 |
| ZH33052120005 | 德清县临杭产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率 2、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。 |
| ZH33052120004 | 德清县经济开发区产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、以非金属矿物制品、纺织等高碳行业作为工业领域减碳重点，严格控制重点行业二氧化碳排放，从严控制重点行业新增产能，实施用能预算管理，强化节能审查，实施行业产能置换政策，推进高碳低效企业退出。引导非金属矿物制品业向轻型化、集约化、制品化转型，推进“上大压小”、减量发展；加快推动现代纺织等传统优势产业有序改造提升，实现数字化、集群化、绿色化转型。 2、鼓励非金属矿物制品业新改扩项目开展固体废物资源化利用，推动水泥窑协同处置生活垃圾、污泥等城市固废和工业固废。 3、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。 4、燃煤锅炉等辅助设施通过煤改气/电、余热利用等方式推动能源结构调整，提高能源使用效率。 5、鼓励提高化学产品质量标准及资源废料回收利用比例，延长产品使用寿命，减少原辅材料浪费。 6、鼓励使用绿色染整技术、装备，鼓励新材料研发，推广染料助剂自动配送系统等高端智能生产设备、免水洗染料与低温冷漂助剂制备、数码印花、无水印花等先进适用节能降碳技术；推行小浴比染色、无聚乙烯醇上浆织造、再生纤维素纤维绿色制浆、针织物平幅染色、涤纶织物少水连续式染色等技术和装备改造。 7、鼓励工业节水减排，推广高效冷却、洗涤、循环用水和废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术，推进重点行业应用先进节水工艺装备；推进工业废水分质回用、梯级利用，提升废水综合利用效率，减少污水处理运行负荷。新改扩建项目单位产品能耗（电耗）需达到国家、省行业能耗准入标准（没有准入标准的，执行限额标准）；国家、省标准难以覆盖的，参照执行地方行业能效指南。 |
| ZH33050220009 | 吴兴区东林镇产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、支持工业企业实施传统能源改造，加快高耗能落后企业、产能转型升级。 2、推进企业高效化，新建化纤项目原则上碳效值应达到3级及以上，改扩建项目碳效值必须达到4级及以上水平。推进化纤行业数字技术综合应用、能源梯级利用、物料循环利用，提升能源利用效率。 3、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。 4、鼓励非金属制品行业加快原燃料替代、加大清洁能源使用比例、开展固体废物资源化利用。 |
| ZH33050220005 | 吴兴区高新区产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、该区块重点关注区内火电、纺织印染、金属制品机械加工企业。 2、推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。热电联产企业应满足《热电联产能效能耗限额及计算方法》（DB33/642）新建企业准入值要求。 3、鼓励使用绿色染整技术、装备，鼓励新材料研发，推广染料助剂自动配送系统等高端智能生产设备、免水洗染料与低温冷漂助剂制备、数码印花、无水印花等先进适用节能降碳技术；推行小浴比染色、无聚乙烯醇上浆织造、再生纤维素纤维绿色制浆、针织物平幅染色、涤纶织物少水连续式染色等技术和装备改造。纺织业（织造和印染）项目中棉布单位产品能源消耗限额准入值需满足DB33/759《棉布单位产品可比电耗、综合能耗限额及计算方法》、印染布生产满足需DB33/685《印染布可比单位综合能耗限额及计算方法》标准。 4、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。 5、新建铸造企业应选择低污染、低排放、低能耗、高效高质的铸造工艺，采用粘土砂工艺批量生产铸件的现有企业不应采用手工造型，新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型。熔炼炉的能耗符合《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021）规定。严禁铸造行业低水平重复建设；新建项目必须采用国际先进或国内领先的熔炼、自动造型、制芯、砂处理等设备和低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺等。铝合金铸造企业能耗应满足《铝合金铸件可比单位综合能耗限额及计算方法》（DB33/802）新建企业准入值要求，铝合金型材企业能耗应满足《铝合金建筑型材单位产品能源消耗定额》（GB 21351）准入值要求；漆包铜圆线企业能耗应满足《漆包线圆线单位产品电耗限额及计算方法》（DB33/863）准入值要求。 6、鼓励项目绿色低碳化和产品升级。推进快速成型、一体化压铸成形、砂型3D打印技术应用，鼓励从粗加工向精加工、从单件产品向组合式产品、从配套产品向整机产品延伸，提高铸件精深加工水平，提升产品附加值。 |
| ZH33052120007 | 德清县洛舍镇产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。 2、鼓励非金属制品行业加快原燃料替代、加大清洁能源使用比例、开展固体废物资源化利用。 |
| ZH33050320010 | 南浔区和孚镇产业聚集重点管控区 | 产业集聚重点管控单元 | 1、推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。 2、推进企业高效化，新建化纤项目原则上碳效值应达到3级及以上，改扩建项目碳效值必须达到4级及以上水平。推进化纤行业数字技术综合应用、能源梯级利用、物料循环利用，提升能源利用效率。 3、鼓励使用绿色染整技术、装备，鼓励新材料研发，推广染料助剂自动配送系统等高端智能生产设备、免水洗染料与低温冷漂助剂制备、数码印花、无水印花等先进适用节能降碳技术；推行小浴比染色、无聚乙烯醇上浆织造、再生纤维素纤维绿色制浆、针织物平幅染色、涤纶织物少水连续式染色等技术和装备改造。 4、新建纺织业、电力、热力生产和供应业、非金属矿物制品业、化学原料和化学制品制造业行业水平控制应达到《浙江省产业能效指南》涉及的高耗能行业万元增加值能耗水平。 |
| ZH33052320007 | 安吉县天子湖镇产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。 2、推进企业高效化，新建化纤项目原则上碳效值应达到3级及以上，改扩建项目碳效值必须达到4级及以上水平。推进化纤行业数字技术综合应用、能源梯级利用、物料循环利用，提升能源利用效率。 3、鼓励使用绿色染整技术、装备，鼓励新材料研发，推广染料助剂自动配送系统等高端智能生产设备、免水洗染料与低温冷漂助剂制备、数码印花、无水印花等先进适用节能降碳技术；推行小浴比染色、无聚乙烯醇上浆织造、再生纤维素纤维绿色制浆、针织物平幅染色、涤纶织物少水连续式染色等技术和装备改造。 4、新建纺织业、化学纤维制造业、非金属矿物制品业、金属冶炼与压延业、造纸和纸制品业、电力、热力供应业需满足相应行业能效指标控制要求（涤纶（长、短）纤维DB33/683 、棉布DB33/757、棉纱DB33/758、印染布DB33/685、铝合金铸件DB33/802、铸铁件(含球铁和灰铁 )DB33/807、铜及铜合金管材GB 21350、铜及铜合金管材GB 21350、蒸压加气混凝土砌块DB 33/866、烧结墙体材料GB 30526及DB33/767、燃煤发电GB 21258及DB 33/644、热电联产DB33/642） |
| ZH33052120006 | 德清县高新技术开发区产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。 |
| ZH33052230001 | 长兴县一般管控单元 | 一般管控单元 | 1、严控水泥熟料产能，提高熟料项目准入门槛，新建项目主要单位产品能耗必须达到GB16780-2021 规定的 1级标准；鼓励水泥熟料生产线低氮燃烧技术、辊压机终粉磨技术等节能减排的单项二代技术改造。严格控制新建水泥粉磨产能，新建产能不大于退出产能，且须采用绿色环保、固废利用、节能减排、智能生产等先进技术，规模要达到年产水泥 100 万吨及以上，水泥单位产品综合能耗须达到《水泥单位产品能源消耗限额》(GB16780-2021)能耗限额等级1级，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/ 1346—2023）控制要求。 2、鼓励水泥企业开展固体废物资源化利用，推动水泥窑协同处置生活垃圾、污泥等城市固废和工业固废。 3、鼓励水泥行业加快原燃料替代、加大清洁能源使用比例。利用信息化、数字化和智能化技术加强能耗的控制和监管，进一步提高能效水平；改造升级余热发电系统，提高余热发电量；鼓励烘干等工序及生产辅助系统使用余热或电能。 4、加强清洁能源开发利用，鼓励太阳能、生物质能、氢能等可再生能源的应用。 5、创建绿色工业交通运输体系，鼓励大宗货物运输“公转水、公转铁”。 |
| ZH33052320008 | 安吉县梅溪镇产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。 2、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。 3、新建铸造企业应选择低污染、低排放、低能耗、高效高质的铸造工艺，采用粘土砂工艺批量生产铸件的现有企业不应采用手工造型，新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型。熔炼炉的能耗符合《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021）规定。严禁铸造行业低水平重复建设；新建项目必须采用国际先进或国内领先的熔炼、自动造型、制芯、砂处理等设备和低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺等。 4、鼓励项目绿色低碳化和产品升级。推进快速成型、一体化压铸成形、砂型3D打印技术应用，鼓励从粗加工向精加工、从单件产品向组合式产品、从配套产品向整机产品延伸，提高铸件精深加工水平，提升产品附加值。 |
| ZH33050220010 | 吴兴区湖州国家开发区重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。 2、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。 3、新建铸造企业应选择低污染、低排放、低能耗、高效高质的铸造工艺，采用粘土砂工艺批量生产铸件的现有企业不应采用手工造型，新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型。熔炼炉的能耗符合《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021）规定。严禁铸造行业低水平重复建设；新建项目必须采用国际先进或国内领先的熔炼、自动造型、制芯、砂处理等设备和低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺等。 4、鼓励项目绿色低碳化和产品升级。推进快速成型、一体化压铸成形、砂型3D打印技术应用，鼓励从粗加工向精加工、从单件产品向组合式产品、从配套产品向整机产品延伸，提高铸件精深加工水平，提升产品附加值。 5、相关行业能耗执行区域内的限额标准：纺织织造行业DB33/759《棉布单位产品可比电耗、综合能耗限额及计算方法》；纺织印染行业DB33/685《印染布可比单位综合能耗限额及计算方法》；玻璃行业DB33/682《玻璃单位产品能耗限额及计算方法》；锂电池行业《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》；热电联产行业DB33/642《热电联产能效能耗限额及计算方法》；钢铁行业DB33/666《吨钢可比能耗限额和电炉钢冶炼电耗限额及计算方法》；耐火材料行业DB33T791《耐火陶瓷纤维及制品单位产品能耗定额及计算方法》；铝合金铸件DB33/802《铝合金铸件可比单位综合能耗限额及计算方法》。 |
| ZH33052220010 | 长兴县画溪街道产业集聚重点管控单元 | 产业集聚重点管控单元 | 1、推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。鼓励火电项目使用洁净煤以及高热值煤，提高煤电用煤利用效率，降低电厂自用电率和碳排放量，实现火电平均供电标煤耗不断下降。鼓励发展冷热电三联供，提高能源使用效率。持续实施煤改气工程，有序推进天然气分布式发展，提高天然气覆盖率和气化率。 2、新建工业炉窑必须使用清洁低碳能源；对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑的改扩建项目，优先采用天然气和电厂热力等清洁能源替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。禁燃区范围内禁止以煤炭及其制品、石油焦、油页岩、渣油、原油、重油、煤焦油等为燃料的工业炉窑。 3、新建铸造企业应选择低污染、低排放、低能耗、高效高质的铸造工艺，采用粘土砂工艺批量生产铸件的现有企业不应采用手工造型，新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型。熔炼炉的能耗符合《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021）规定。严禁铸造行业低水平重复建设；新建项目必须采用国际先进或国内领先的熔炼、自动造型、制芯、砂处理等设备和低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺等。 4、鼓励项目绿色低碳化和产品升级。推进快速成型、一体化压铸成形、砂型3D打印技术应用，鼓励从粗加工向精加工、从单件产品向组合式产品、从配套产品向整机产品延伸，提高铸件精深加工水平，提升产品附加值。 5、纺织业、电力、热力生产和供应业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、有色金属冶炼和压延加工业、化学纤维制造业行业水平控制应达到《浙江省产业能效指南（2021 版）》涉及的高耗能行业万元增加值能耗水平。 |

- 实施应用

- 4.1推动生态环境分区减污降碳管控方案的成果应用，科学指导各类开发保护建设活动，服务经济社会高质量发展。

（一）涉及区域开发建设活动、产业布局优化调整、资源能源开发利用等政策制定时，充分考虑生态环境分区减污降碳管控要求，引导传统制造业绿色低碳转型升级及战略性新兴产业合理布局，严格控制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，促进绿色低碳发展，助力加快形成新质生产力。

（二）区域和专项规划应考虑减污降碳协同性，实施“区域环评+环境标准”改革的区域在规划环境影响评价中应在原“六张清单”的基础上编制“规划环评减污降碳协同管控清单”（见附件3），并明确提出规划区域整体碳排放强度控制要求和区内重点行业碳排放强度控制要求。

（三）编制环境影响报告书的 “9+1”行业（具体详见附件1）应将碳排放评价纳入建设项目环境影响评价，强化减污降碳协同性，其余项目可参照执行。建设项目碳排放计算参考《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》以及国家发布的各行业《企业温室气体排放核算方法与报告指南》。编制环境影响报告书的“9+1”碳排放重点行业建设项目其单位工业增加值碳排放强度需低于行业单位工业增加值碳排放参考值（参见附件2）。

- 4.2充分发挥生态环境源头预防体系的基础性作用，助推我市高水平建设生态文明典范城市。

（一）规划环评编制时应落实生态环境分区减污降碳管控要求，生态环境主管部门组织开展规划环评审查时，应审查规划与生态环境分区减污降碳管控方案的符合性。

（二）建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区减污降碳管控要求的符合性，对不满足要求的，应优化工艺和减污降碳措施。建设项目环评审批部门开展审批时，应审查项目与生态环境分区减污降碳管控方案的符合性。

（三）项目立项时应将生态环境分区减污降碳管控方案要求作为依据，工业园区内各类开发建设活动应严格落实生态环境准入清单，从源头上控制环境污染、降低碳排放、推动绿色发展。

（四）依托工业碳效码，经信部门定期梳理全市高碳低效企业清单，实施“碳效+能效”服务，开展节能诊断，引导企业上马绿色技改项目。

- 附件1  碳排放纳入建设项目环境影响评价行业类别和国民经济行业分类代码

表 1	碳排放纳入建设项目环境影响评价适用行业及项目类别

| 行 业 | 国民经济行业分类代码及类别（GB/T 4754-2017） | 项目类别 1 |
| --- | --- | --- |
| 火 电 （含热力） | 44 电力、热力生产和供应业 |  |
|  | 4411 火力发电 | 含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电。发电机组节能改造的除外；燃气发电除外； 单纯利用余热、余压、余气（含煤矿瓦斯）发电的除外。 |
|  | 4412 热电联产 |  |
|  | 4417 生物质能发电 | 生活垃圾发电（掺烧生活垃圾发电的除外）；污泥发电（掺烧污泥发电的除外）。 |
| 建 材 | 30 非金属矿物制品业 |  |
|  | 3011 水泥制造 | 水泥粉磨站除外。 |
|  | 3041 平板玱璃制造 | 全部。 |
|  | 307 陶瓷制品制造 | 在工业建筑中生产、使用高污染燃料的的建设项目。2 |
| 钢 铁 | 31 黑色金属冶炼和压延加工业 |  |
|  | 311 炼铁 | 全部。 |
|  | 312 炼钢 | 全部。 |
|  | 313 钢压延加工 | 年产 50 万吨及以上的冷轧。 |
|  | 314 铁合金冶炼 | 全部。 |
| 有色金属冶炼 | 32 有色金属冶炼和压延加工业 |  |
|  | 321 常用有色金属冶炼 | 利用单质金属混配重熔生产合金的除外。 |
|  | 322 贵金属冶炼 | 利用单质金属混配重熔生产合金的除外。 |
|  | 323 稀有稀土金属冶炼 | 利用单质金属混配重熔生产合金的除外。 |
|  | 324 有色金属合金制造 | 利用单质金属混配重熔生产合金的除外。 |
| 石 化 | 25 石油、煤炭及其他燃料加工业 |  |
|  | 251 精炼石油产品制造 | 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外。 |
|  | 252 煤炭加工 | 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外；煤制品制造（2524）除外；其他煤炭加工（2529）除外。 |
| 化 工 | 26 化学原料和化学制品制造业 |  |
|  | 261 基础化学原料制造 | 含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的。 |
|  | 263 农药制造 | 含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的。 |
|  | 265 合成材料制造 | 含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的。 |
|  | 262 肥料制造 | 化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的。 |
| 化 纤 | 28 化学纤维制造业 |  |
|  | 281 纤维素纤维原料及纤维制造 | 全部（单纯纺丝、单纯丙纶纤维制造的除外） |
|  | 282 合成纤维制造 | 全部（单纯纺丝、单纯丙纶纤维制造的除外） |
| 造 纸 | 22 造纸和纸品制造业 |  |
|  | 2211 木竹浆制造 | 手工纸、加工纸制造除外 |
|  | 2212 非木竹浆制造 | 手工纸、加工纸制造除外 |
|  | 2221 机制纸及纸板制造 | 手工纸、加工纸制造除外 |
| 印 染 | 17 纺织业 |  |
|  | 171 棉纺织及印染精加工 | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的 |
|  | 172 毛纺织及染整精加工 | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的 |
|  | 173 丝绢纺织及印染精加工 | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的 |
|  | 174 丝绢织造及印染精加工 | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的 |
|  | 175 化纤织造及印染精加工 | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的 |
|  | 176 针织或钩针编织物及其制品 | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的 |
|  | 177 家用纺织制成品制造 | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的 |
|  | 178 产业用纺织制成品制造 | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的 |
| 金属制品及机械加工 | 33 金属制品业 |  |
|  | 331 结构性金属制品制造 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 332 金属工具制造 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 333 集装箱及金属包装容器制造 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 334 金属丝绳及其制品制造 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 335 建筑、安全用金属制品制造 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 336 金属表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外） |
|  | 337 搪瓷制品制造 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 338 金属制日用品制造 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 339 铸造及其他金属制品制造 | 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的 |
|  | 34 通用设备制造业 |  |
|  | 全部 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 35 专用设备制造业 |  |
|  | 全部 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 36 汽车制造业 |  |
|  | 全部 | 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  |
|  | 371 铁路运输设备制造 372 城市轨道交通设备制造 | 机车、车辆、高铁车组、城市轨道交通设备制造；发动机生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 373 船舶及相关装置制造 | 造船、拆船、修船厂；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 374 航空、航天器及设备制造 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 375 摩托车制造 | 摩托车整车制造（仅组装的除外）；发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 376 自行车和残疾人座车制造 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 377 助动车制造 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 378 非公路休闲车及零配件制造 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 379 潜水救捞及其他未列明运输设备制造 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 38 电气机械和器材制造业 |  |
|  | 全部 | 铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |
|  | 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |  |
|  | 398 电子元件及电子专用材料制造 | 半导体材料制造；电子化工材料制造 |
|  | 40 仪器仪表制造业 |  |
|  | 全部 | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 |

备注:

1.项目类别：参照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中需要编制建设项目环境影响报告书的项目制订，使用过程中若分 类管理名录进行修正或调整，本表类别进行相应调整；

2.工业建筑定义参见《工程结构设计基本技术标准》（GB/T 50083-2014），指提供生产用的各种建筑物；高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料。

- 附件2  湖州市重点行业单位工业增加值碳排放参考值

附表2  湖州市重点行业单位工业增加值碳排放参考值

| 序号 | 行业 | 国民经济行业及代码 | 万元工业增加值碳排放（吨二氧化碳/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火电 | 44 电力、热力生产和供应业 | 18.75 |
| 2 | 钢铁 | 31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.06 |
| 3 | 石化 | 25 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5.65 |
| 4 | 造纸 | 22 造纸和纸制品业 | 4.83 |
| 5 | 建材 | 30 非金属矿物制品业 | 3.97 |
| 6 | 印染 | 17 纺织业 | 3.46 |
| 7 | 化工 | 26 化学原料和化学制品制造业 | 3.44 |
| 8 | 化纤 | 28 化学纤维制造业 | 3.43 |
| 9 | 有色 | 32 有色金属冶炼和压延加工业 | 1.69 |
| 10 | 金属制品及机械加工 | 33 金属制品业 34 通用设备制造业 35 专用设备制造业 36 汽车制造业 37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 38 电气机械和器材制造业 39 计算机、通信和其他电子设备制造业 40 仪器仪表制造业 | 1.00 |

- 附件3  规划环评减污降碳协同管控清单

规划环评须根据规划区域不同生态空间或不同行业，同时结合规划主导产业、当地传统主导产业改造升级、资源环境制约因素，从污染物排放、资源开发利用等方面以清单方式列出规划区域内减污降碳协同管控措施，包括规划区域“主导行业单位工业增加值碳排放强度限值”和“主导行业减污降碳措施”，即清单7减污降碳协同管控清单。

附表3                清单7  减污降碳协同管控清单

| 序号 | 工业区内的规划区块 | 生态空间名称及编号 | 减污降碳协同措施 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件4  减污降碳措施库

附表4  减污降碳措施库

| 行业/工艺 | 编号 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| C3011 水泥 | CT1 | 减少制造混凝土时的水泥用量 |
|  | CT2 | 压减和置换水泥熟料产能 |
|  | CT3 | 水泥企业错峰生产 |
|  | CT4 | 工业废渣替代 |
|  | CT5 | 水泥窑协同处置城市生活垃圾 |
|  | CT6 | 水泥窑协同处置危险废物 |
|  | CT7 | 水泥窑协同处置污泥 |
|  | CT8 | 低温预热发电 |
|  | CT9 | 高能效水泥预热分解 |
|  | CT10 | 大力多通道燃烧节能 |
|  | CT11 | 高效低氮燃烧器 |
|  | CT12 | 富氧燃烧 |
|  | CT13 | 第四代温流行进式水泥熟料冷却 |
|  | CT14 | 水泥窑新型耐火材料成套 |
|  | CT15 | 辊压机终粉磨系统(生料) |
|  | CT16 | 辊压机半终粉磨系统(水泥) |
|  | CT17 | 外循环生料立磨 |
|  | CT18 | 新型干法水泥窑生产运行节能监控优化系统 |
|  | CT19 | 水泥企业可视化能源管理系统 |
|  | CT20 | 水泥碳捕集、利用与封存(CCUS) |
|  | CT21 | 水泥碳捕集与封存(CCS) |
|  | CT22 | 选择性催化还原(SCR) |
|  | CT23 | 湿法脱硫 |
|  | CT24 | 高效布袋除尘 |
|  | CT25 | 水泥生料助磨剂技术 |
|  | CT26 | 石灰石原料替代 |
| C30非金属矿物制品业（除水泥C3011外） | NM1 | 节能型低氮燃烧器 |
|  | NM2 | 玻璃熔窑用红外高辐射节能涂料 |
|  | NM3 | 一种隧道漫反射光学节能材料 |
|  | NM4 | 新型梯度复合保温技术 |
|  | NM5 | 陶瓷集成制粉新工艺技术 |
|  | NM6 | 混烧石灰竖窑及配套超低温烟气处理技术 |
|  | NM7 | 瀑落式回转窑制备陶粒轻骨料技术 |
|  | NM8 | 抛釉砖用陶瓷干法制粉生产工艺及装备 |
|  | NM9 | 高强度低密度页岩气用压裂陶粒支撑剂及制备节能技术 |
| D44电力、热力生产和供应业 | PT1 | 上大压小火电结构调整 |
|  | PT2 | 循环流化床发电技术 |
|  | PT3 | 超临界发电（含脱硫、脱硝） |
|  | PT4 | 超超临界发电（含脱硫、脱硝） |
|  | PT5 | 整体煤气化联合循环发电技术 |
|  | PT6 | 天然气发电 |
|  | PT7 | 水电 |
|  | PT8 | 核电 |
|  | PT9 | 风电 |
|  | PT10 | 生物质发电 |
|  | PT11 | 光伏发电 |
|  | PT12 | 虚拟电厂 |
| C28化学纤维制造业 | CF1 | 淘汰落后的间歇聚合技术和切片纺生产技术 |
|  | CF2 | 推行连续纺熔体直接纺技术 |
|  | CF3 | 使用聚酯添加剂 |
|  | CF4 | 采用环吹风冷系统代替侧吹风冷技术 |
|  | CF5 | 采用新型加弹机锭位装置 |
|  | CF6 | 采用电站锅炉风机高压变频装置方式 |
|  | CF7 | 增设导热油锅炉余热回收利用装置 |
|  | CF8 | 采用深埋方式或闭路循环方式进行冷冻 |
|  | CF9 | 采用蒸汽提取技术 |
|  | CF10 | 以天然纤维素为原料，生产绿纤 |
|  | CF11 | 聚酯生产中采用杂化钛催化剂 |
|  | CF12 | 有色原位聚合切片产业化技术 |
|  | CF13 | 水热条件实现涤棉分离 |
|  | CF14 | 高浓度酯化废水回收乙醛和乙二醇 |
|  | CF15 | 优化公用工程系统节能改造 |
|  | CF16 | 利用数字化辅助生产管理，实现生产过程集约高效、动态优化、安全可靠和绿色低碳 |
| C17纺织业 | DT1 | 回收印染中的冷凝水 |
|  | DT2 | 回收印染中的冷却水 |
|  | DT3 | 提取回收印染排放废液中的热能 |
|  | DT4 | 采用新型染整技术装备 |
|  | DT5 | 发展新型印花产品 |
|  | DT6 | 发展绿色环保纤维制品 |
|  | DT7 | 发展各种功能性面料 |
|  | DT8 | 应用新型纤维加工技术 |
|  | DT9 | 采用产品在线检测和控制技术 |
|  | DT10 | 应用新型高效染化料助剂技术 |
|  | DT11 | 使用环保型染料和印染助剂 |
|  | DT12 | 加强生产管理，提高染色一次成功率 |
|  | DT13 | 染色废水余热利用 |
|  | DT14 | 定型废气余热回收 |
|  | DT15 | 冷却高压处理技术 |
| C26化学原料和化学制品制造业 C27医药制造业 | CI1 | 变换气制碱及其清洗工艺技术 |
|  | CI2 | 顶置多喷嘴粉煤加压气化炉技术 |
|  | CI3 | 溶剂萃取法精制工业磷酸技术 |
|  | CI4 | 水平带式真空滤碱节能技术 |
|  | CI5 | 黄磷生产过程余热利用及尾气发电（供热）技术 |
|  | CI6 | 硝酸生产反应余热余压利用技术 |
|  | CI7 | 节能型尿素生产技术 |
|  | CI8 | CO2捕集利用与封存技术（CCUS） |
|  | CI9 | 采用电动机变频调速技术 |
|  | CI10 | 供热供电系统的合理化配置调节 |
|  | CI11 | 水资源的优化配置调节 |
|  | CI12 | 使用蓄热器优化工艺流程 |
|  | CI13 | 生产过程中使用热管换热器 |
|  | CI14 | 换热器中使用抗垢剂 |
|  | CI15 | 科学使用催化剂 |
|  | CI16 | 引进生物节能优化技术 |
|  | CI17 | 溶剂冷凝回收 |
|  | CI18 | 蒸汽锅炉节能装置 |
|  | CI19 | 高效控温绕管型反应器技术 |
|  | CI20 | 高效智能炭素焙烧技术及成套设备 |
|  | CI21 | 基于三维管自支 撑纵向流蒸发器 蒸发浓缩系统技 术 |
|  | CI22 | 高效节能蒸发式 凝汽技术 |
| G54 G55 G58 交通运输业 | TT1 | 汽油车排放标准提高 |
|  | TT2 | 柴油车排放标准提高 |
|  | TT3 | 燃油经济性提升 |
|  | TT4 | 汽油油品升级 |
|  | TT5 | 柴油油品升级 |
|  | TT6 | 公交天然气替代 |
|  | TT7 | 出租车油改气 |
|  | TT8 | 私家车油改气 |
|  | TT9 | 推广纯电动轿车 |
|  | TT10 | 淘汰黄标车 |
|  | TT11 | 发展轨道交通 |
|  | TT12 | 引入快速公交 |
|  | TT13 | 推进“公转铁”“公转水” |
| C33~40 金属制品及机械加工 | MT1 | 无油螺杆水蒸气 增压技术 |
|  | MT2 | 低排放柔和燃烧技术 |
|  | MT3 | 低排放柔和燃烧技术 |
|  | MT4 | 2160Mpa级超高强度钢丝用线材在线盐浴热处理装备及工艺 |
|  | MT5 | 工业加热炉炉内强化热辐射节能 技术 |
|  | MT6 | 新型智能轨道电动机车技术 |
|  | MT7 | 自卸车全电驱动技术 |
|  | MT8 | 高新效永磁直驱电机 |
|  | MT9 | CZMXB型永磁复合电机 |
|  | MT10 | 一般用变频喷油螺杆空气压缩机 |
|  | MT11 | 5G技术应用与智慧配电能效管控系统 |
| C33~40涉及表面处理工艺 | ST1 | 无氰、无铬、无铅及无镉表面处理工艺 |
|  | ST2 | 采用低温、低毒及低浓度的工艺配方 |
|  | ST3 | 逆流漂洗、翻槽技术 |
|  | ST4 | 代铬/镉工艺 |
|  | ST5 | 高速电镀硬铬技术 |
|  | ST6 | 微生物降解除油技术 |
|  | ST7 | 发展干性电镀及电泳涂装 |
|  | ST8 | 采用中温脱脂剂及常温磷化剂、常温发黑 |
|  | ST9 | 三价铬钝化工艺 |
|  | ST10 | 科学合理的设计工艺夹具，减少溶液带出量 |
|  | ST11 | 采用自动控制及精确技术使淋洗水量最小化 |
|  | ST12 | 采用高频开关电源，镍及铜回收装置 |
|  | ST13 | 采用高效精确程序自动控制生产线 |
|  | ST14 | 采用电镀废水综合治理中水回用成套设备装置 |
|  | ST15 | 清洗水的回收利用（中水回用） |
|  | ST16 | 冷却水、冷凝水及纯水设备产生的废水循环利用技术 |
|  | ST17 | 电镀主要金属废弃物的回收利用技术 |
| C33~40涉及涂装工艺 | COT1 | 应用干式喷漆室 |
|  | COT2 | 吸附技术 |
|  | COT3 | 蓄热式热氧化技术（RTO) |
|  | COT4 | 蓄热催化燃烧技术（RCO) |
|  | COT5 | 沸石转轮吸附-催化燃烧技术 |
|  | COT6 | 活性炭吸附-催化燃烧技术 |
|  | COT7 | 废气高温焚烧氧化处理 |
|  | COT8 | 辐射加热及热风循环加热的烘干技术 |
|  | COT9 | 逐级降温的强冷室设计 |
|  | COT10 | 使用水性涂料、粉末涂料 |
|  | COT11 | 优化涂装工艺 |
|  | COT12 | 选择高涂着率喷枪 |
|  | COT13 | 优化喷涂操作过程 |